# CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

# ---------------------

# ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

# ĐÁ XÂY DỰNG NÚI DÀI, XÃ Ô LÂM VÀ XÃ TRI TÔN, TỈNH AN GIANG

# An Giang, năm 2025

# CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG

# ---------------------

|  |  | # Tác giả: ThsĐC. Nguyễn Tiến Dũng, # KS Trắc địa Phan Hữu Đức, # KS ĐCTV-ĐCCT Lưu Văn Tâm, # CN ĐC Nguyễn Thị Ninh Thanh |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Chủ biên: Ths ĐC Nguyễn Tiến Dũng |  |

# ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

# ĐÁ XÂY DỰNG NÚI DÀI, XÃ Ô LÂM VÀ XÃ TRI TÔN, TỈNH AN GIANG

| # CHỦ ĐẦU TÝ # CÔNG TY CỔ PHẦN # KHOÁNG SẢN THUẬN PHONG | # ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN # CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐÂU TƯ KHOÁNG SẢN VIỆT |
| --- | --- |

# An Giang, năm 2025

# MỤC LỤC

I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ ĐỐI TƯỢNG KHOÁNG SẢN	4

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN	5

III. CƠ SỞ TÀI LIỆU ĐỂ LẬP ĐỀ ÁN	5

IV. quá trình xây dỰNG ĐỀ ÁN, tỔ CHỨC, cá nhân tham gia lẬP ĐỀ ÁN	5

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ	7

1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KINH TẾ NHÂN VĂN	7

1.1.1. Vị trí địa lý hành chính, tọa độ, diện tích thăm dò	7

1.1.2. Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn	7

1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU	8

1.2.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò.	8

CHƯƠNG 2.  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN	10

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT vùng	10

2.1.1. Địa tầng	10

2.1.2. Các thành tạo magma xâm nhập	11

2.2. ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG SẢN KHU VỰC THĂM DÒ	11

CHƯƠNG 3.  PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG	15

3.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP	15

3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH CHỦ YẾU	17

CHƯƠNG 4. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN	34

4.1. TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH THĂM DÒ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG	34

4.2. BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN	34

CHƯƠNG 5. DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG	36

5.1. CHỈ TIÊU TÍNH TRỮ LƯỢNG	36

5.2. KHOANH RANH GIỚI VÀ XẾP CẤP TRỮ LƯỢNG	36

5.3. DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG	37

5.4. CÁC THÔNG SỐ VÀ KẾT QUẢ DỰ TÍNH TRỮ LƯỢNG	38

CHƯƠNG 6. TỔ CHỨC THI CÔNG	43

6.1. CÁC BƯỚC THI CÔNG ĐỀ ÁN	43

6.2. TIẾN ĐỘ THI CÔNG	44

CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ	45

7.1. KINH PHÍ THĂM DÒ	45

7.2. NGUỒN TÀI CHÍNH	45

7.3. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	45

KẾT LUẬN	42

TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

BẢN VẼ KÈM THEO ĐỀ ÁN	44

# MỞ ĐẦU

## I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ ĐỐI TƯỢNG KHOÁNG SẢN

### 1. Những căn cứ pháp lý

Đề án thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, được thành lập dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, thông qua ngày 29/11/2024.

- Nghị định số 193/2016/NĐ-CP ngày 02/07/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản.

- Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản”.

- Thông tư số 60/2017/TT-BNTMT ngày 08/12/2017 Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

- Quyết định số 2721/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản năm 2023 theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng

- Công văn số: 213/TB-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc: cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong khảo sát lập hồ sơ thăm dò đá xây dựng tại Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030;

- Hợp đồng kinh tế số: 07/2020/HĐKT ngày 27 tháng 07 năm 2020 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Khoáng sản Việt về việc lập đề án thăm dò, thi công công tác thăm dò mỏ đá xây dựng tại Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, trên diện tích 196,6ha đã được UBND tỉnh An Giang đưa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

### 2. Đối tượng khoáng sản

Đối tượng khoáng sản được thăm dò là đá phùn trào có thành phần trung tính thuộc hệ tầng Xa Lôn (J3xl) để làm vật liệu xây dựng thông thường.

## II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

### 1. Mục tiêu

Mục tiêu của công tác thăm dò mỏ đá xây dựng tại Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong như sau:

- Làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, điều kiện khai thác mỏ trên toàn bộ diện tích dự kiến thăm dò.

- Nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của đá xây dựng trong diện tích thăm dò.

- Đánh giá trữ lượng đá xây dựng trong mỏ đến cấp 121, cấp 122 đến cote +0m làm cơ sở lập dự án đầu tư, báo cáo ĐTM, Dự án cải tạo phục hồi môi trường, để xin giấy phép khai thác mỏ theo quy định hiện hành.

### 2. Nhiệm vụ

Để đạt được các mục tiêu trên, nhiệm vụ của công tác thăm dò là:

- Đo vẽ bản đồ địa hình hiện trạng diện tích 200,0ha, tỷ lệ 1:2.000; đo phóng công trình thăm dò và các mốc ranh mỏ từ bản đồ ra thực địa và ngược lại.

- Đo vẽ bản đồ địa chất, địa chất thuỷ văn – địa chất công trình trên diện tích dự kiến thăm dò đến cote +0m.

- Khoan thăm dò đến cote +0m với khối lượng 10003,0m/85lỗ khoan.

- Lấy các loại mẫu nghiên cứu đặc điểm chất lượng đá xây dựng và khoáng sản liên quan đi kèm.

- Nghiên cứu địa chất thủy văn, địa chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ.

- Lập báo cáo kết quả thăm dò và trình duyệt tại các cơ quan có thẩm quyền.

## III. CƠ SỞ TÀI LIỆU ĐỂ LẬP ĐỀ ÁN

Đề án thăm dò được lập trên cơ sở tổng hợp các tài liệu hiện có và báo cáo kết quả khảo sát để lập đề án, cụ thể sau:

- Bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:50.000, phục vụ cho công tác quy hoạch khoáng sản tỉnh An Giang (Liên đoàn Bản đồ và Địa chất biển miền Nam thực hiện, năm 2016);

- Tài liệu thăm dò, khai thác mỏ đá Núi Dài (của Công ty TNHH Liên doanh Antraco).

## IV. quá trình xây dỰNG ĐỀ ÁN, tỔ CHỨC, cá nhân tham gia lẬP ĐỀ ÁN

Sau khi có các chủ trương văn bản của tỉnh, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Khoáng sản Việt về việc lập đề án thăm dò, thi công công tác thăm dò.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Khoáng sản Việt thành lập nhóm thu thập tài liệu lập đề án thăm dò. Đề án được thành lập bởi tập thể tác giả: Ths ĐCTD. Nguyễn Tiến Dũng, CNĐC. Nguyễn Thị Ninh Thanh, KSTĐ. Phan Hữu Đức, do Ths.ĐCTD. Nguyễn Tiến Dũng làm chủ nhiệm.

Trong quá trình lập đề án chúng tôi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các ban ngành tỉnh An Giang, các cấp chính quyền địa phương và sự hướng dẫn, góp ý của các Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong. Nhân đây, tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn.

# CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ

## 1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KINH TẾ NHÂN VĂN

## 1.1.1. Vị trí địa lý hành chính, tọa độ, diện tích thăm dò

### 1.1.1.1. Vị trí địa lý

Diện tích dự kiến xin thăm dò đá xây dựng thuộc địa phận Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Khu vực dự kiến thăm dò nằm phía Tây – Tây Bắc phường Long Xuyên khoảng 55,0km và cách phường Châu Đốc về phía Tây Nam khoảng 35km. (xem bản vẽ số 1: Sơ đồ vị trí giao thông)

### 1.1.1.2. Toạ độ và diện tích khu vực thăm dò

Diện tích đề nghị xin thăm dò là 196,6ha, có ranh giới mỏ giới hạn bởi 7 điểm khép góc: từ 1 đến 7 được xác định (theo hệ tọa độ VN 2000, Kinh tuyến trục 1040 45’, múi chiếu 30) theo bảng sau:

Bảng I.1. Tọa độ các điểm góc diện tích thăm dò

| Mốc ranh | Tọa độ VN 2000, KTT 1040,45' múi 30 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| M1 | 11 56 850 | 521600 |
| M2 | 11 56 850 | 523200 |
| M3 | 1155589 | 523200 |
| M4 | 1155589 | 522965 |
| M5 | 1155588 | 522115 |
| M6 | 1155588 | 521895 |
| M7 | 1156600 | 521600 |
| Diện tích 196,6 ha |  |  |

## 1.1.2. Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn

1.1.2.1. Địa hình, sông suối

Khu vực thăm dò là một phần địa hình núi thấp với đỉnh núi Dài cao 342m, hai bên sườn dốc thoải nghiêng từ 5-100. Phần địa hình thấp <10m là địa hình đồng bằng tích tụ bởi các thành tạo trầm tích biển.

Trong diện tích thăm dò không có dòng chảy trên mặt thường xuyên mà chỉ có dòng chảy tạm thời về mùa mưa. Các rãnh xói có nước về mùa mưa sẽ được thoát xuống chảy vào kênh rạch trong khu vực. Hệ thống kênh rạch khá phát triển, điển hình là kênh Xà Lớn chảy theo hướng Bắc Nam nằm ở phía Tây Nam khu vực. Nhìn chung khu vực thăm dò không bị ảnh hưởng bởi nước mặt và nước ngầm trong quá trình thăm dò và khai thác sau này.

Khu vực dự kiến thăm dò có lớp vỏ phong hoá và bán phong hoá dày. Thảm thực vật kém phát triển được phủ bởi rừng thưa tái sinh. Thực vật chủ yếu là các loại cây trồng mới, dây leo, gai góc. Phần địa hình thấp được nhân dân trong khu vực cải tạo trồng màu, lúa.

### 1.1.2.2. Khí hậu

Khu vực tỉnh An Giang nói chung và khu vực dự kiến thăm dò nói riêng có khi hậu đặc trưng của khu vực đồng bằng Nam Bộ. Theo số liệu khí tượng thuỷ văn của trạm Châu Đốc trong những năm gần đây thì thời gian giữa 2 mùa như sau :

+ Mùa mưa xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 11, lương mưa trung bình về mùa này thường dao động từ 543mm đến 1432mm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, lương mưa trung bình về mùa này thường dao động từ 148mm đến 399mm.

+ Nhiệt độ hàng năm dao động từ 26-280C, nhiệt độ thấp nhất từ tháng 1 và cao nhất từ tháng 5, 6. Độ ẩm trung bình trong năm từ 82-83%.

+ Hướng gió chủ đạo là hướng Tây Nam với tốc độ từ 2-4m/s.

### 1.1.2.3. Điều kiện giao thông

Khu vực thăm dò có vị trí giao thông rất thuận lợi, mạng lưới giao thông phát triển mạnh. Phía Nam diện tích thăm dò là Tỉnh lộ TL955B chạy từ Châu Đốc về Tri Tôn, phía Đông có con đường nhựa nối TL955B. Hệ thống kênh rạch phát triển thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm đi tiêu thục (kênh Xà Lớn và Tám Ngàn). Nhìn chung hệ thống đường giao thông rất thuận lợi cho vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm sau này. (xem bản vẽ số 01- Sơ đồ vị trí giao thông)

### 1.1.2.4. Đặc điểm kinh tế nhân văn

- Dân cư: Trên diện tích xin thăm dò hiện tại không có dân cư sinh sống. Dân cư trong vùng chủ yếu là người Kinh, Khơ Me, tập trung chủ yếu dọc theo TL.955B và các trục giao thông trong khu vực. Nhân dân sống tập trung thành các sóc, phum, làng.

- Kinh tế: Trong vùng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp, số ít làm nghề chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Đời sống kinh tế của nhân dân đang dần được cải thiện. Trong khu vực dự kiến thăm dò đã có điện lưới quốc gia. Hệ thống lưới điện cách khu vực thăm dò khoảng 1km về phía Tây; hệ thống thông tin liên lạc đã được phủ kín rất thuận lợi cho việc liên lạc. Công tác giáo dục và Y tế trên địa xã Lương phi và Châu Lăng được chính quyền địa phương quan tâm, đã có trường học, bệnh viện và các khu văn hoá thể thao…

Tóm lại, điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn của vùng khá thuận lợi cho công tác thăm dò và khai thác khoáng sản. Thời gian thi công thực địa thuận lợi nhất từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau.

## 1.2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

## 1.2.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò.

1.2.1.1. Giai đoạn trước năm 1975

Trong giai đoạn này có các công trình nghiên cứu chính sau đây:

Công trình “Nghiên cứu địa chất Nam Bộ và Đông Campuchia” của E. Saurin được xuất bản năm 1935 kèm theo bộ bản đồ địa chất Đông Dương tỷ lệ 1:500.000.

Công trình “Đông Dương cấu tạo địa chất, các đá, các mỏ và mối liên quan có thể của chúng với kiến tạo” của J. Fromget (1941) và bản đồ địa chất Đông Dương tỷ lệ 1:2.000.000.

1.2.1.2. Giai đoạn sau năm 1975

Giai đoạn này có các công trình sau:

- Công trình đo vẽ bản đồ địa chất Miền Nam Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 do Nguyễn Xuân Bao làm chủ biên (1976-1981)

- Từ năm 1982-1991 Công trình đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Đồng bằng Nam Bộ do Nguyễn Ngọc Hoa làm chủ biên, tỷ lệ 1/200.000, trong đó có khu vực xin thăm dò.

- Bản đồ địa chất khoáng sản tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:50.000, phục vụ cho công tác quy hoạch khoáng sản tỉnh An Giang (Liên đoàn Bản đồ và Địa chất biển miền Nam biên hội năm 2016);

- Khu vực dự kiến thăm dò chưa được điều tra địa chất tỷ lệ 1 :50.000

### 1.2.1.3. Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa chọn thăm dò khoáng sản

Trong khu vực dự kiến thăm dò chưa được khảo sát, thăm dò mà chỉ có các công trình đo vẽ bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ nhỏ và tài liệu khảo sát, đánh giá để đưa vào quy hoạch các khu vực có triển vọng về khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường.

Phía Nam khu vực xin thăm dò là mỏ đá do Công ty TNHH Liên doanh Antraco khai thác đá andesit làm vật liệu xây dựng thông thường. Đá có chất lượng tốt và đang được thị trường chấp thuận.

1.3. đánh giá hiện trạng, kết quả nghiên cứu khu vực thăm dò

Đến thời điểm lập đề án thăm dò thì khu vực chưa có công trình thăm dò, khai thác. Địa hình hiện trạng vẫn còn nguyên thủy, các kết quả nghiên cứu địa chất khu vực đã công bố thì khu vực chỉ có các loại đá phun trào trung tính có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường.

Phía Nam khu vực xin thăm dò là mỏ đá do Công ty TNHH Liên doanh Antraco khai thác đá andesit làm vật liệu xây dựng thông thường. Đá có chất lượng tốt và đang được thị trường chấp thuận.

# CHƯƠNG 2.  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

## 2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT vùng

## 2.1.1. Địa tầng

Theo tài liệu địa chất khu vực và bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh An Giang tỷ lệ 1:50.000 (dùng cho quy hoạch khoáng sản của tỉnh), khu vực thăm dò và lân cận có các thành tạo địa chất sau: (Bản vẽ số 2 - Bản đồ địa chất vùng).

2.1.1.1. Hệ Triat thống thượng - Jura thống hạ, Hệ tầng Tà Pa (T1- J1tp)

Các thành tạo hệ tầng Tà Pa được Hoàng Ngọc Kỷ và Nguyễn Ngọc Hoa xác lập năm 1988. Các thành tạo trầm tích phân bố diện nhỏ ở phía Đông Nam núi Xà Lôn. Thành phần thạch học gồm bột kết màu tím gụ, đá phiến sét, cát sạn kết chứa cuội thạch anh. Các đá bị uốn nếp với các góc dốc lớn (> 40o ÷ 60o).

Bề dày trung bình của hệ tầng đạt >200m.

2.1.1.2. Hệ Jura thống thượng, Hệ tầng Xà Lôn (J3xl)

Các thành tạo hệ tầng Xa Lôn được Hoàng Ngọc Kỷ và Nguyễn Ngọc Hoa xác lập năm 1988. Các thành tạo trầm tích phân bố trên diện rộng của khu vực núi Dài. Thành phần thạch học gồm: Cuội kết, áct sạn kết, sét silic, bột kết màu tím, tuf andesit, andesitobazan, felsit, ryolit.

Các thành tạo trầm tích phun trào của hệ tầng được phân ra 2 tập:

Tập 1. Phân bố diện nhỏ hẹp ở khu vực núi Xà Lôn. Thành phần thạch học gồm: Cuội kết, áct sạn kết, sét silic, bột kết màu tím, tuf andesit, andesitobazan, felsit, ryolit. Chiều dày >250m

Tập 2. Phân bố diện rộng ở khu vực núi Dài. Thành phần thạch học gồm: Cuội kết, áct sạn kết, sét silic, bột kết màu tím, tuf andesit, andesitobazan, felsit, ryolit. Chiều dày >200m

Đây là đối tượng thăm dò làm đá xây dựng.

2.1.1.3. Hệ Đệ tứ, thống Pleistocen, phụ thống trung thượng, trầm tích biển, hệ tầng Long Toàn  (mQ12-3lt)

Phân bố trên bề mặt địa hình có độ cao >10m tạo nên dải đồng bằng trước núi. Thành phần thạch học gồm: cát, cuội, sỏi bột sét màu xám vàng. Chiều dày 5÷20m.

2.1.1.4. Hệ Đệ tứ, thống Pleistocen, phụ thống thượng, trầm tích biển, hệ tầng Long Mỹ (mQ13lm)

Phân bố trên bề mặt địa hình có độ cao 2-10m tạo nên dải đồng bằng trước núi. Thành phần thạch học gồm: cát, cát bột, sét bột màu xám vàng. Chiều dày 10÷50m.

2.1.1.5. Hệ Đệ tứ, thống Holocen, phụ thống hạ -trung, trầm tích biển, hệ tầng Hậu Giang (mQ2hg)

Phân bố trên bề mặt địa hình thấp, trũng <2m. Thành phần trầm tích gồm: cát cát pha bột, sét bột, mùn thực vật bị phân huỷ, than bùn. Chiều dày 1÷4m.

2.1.1.6. Hệ Đệ tứ không phân chia, thành tạo deluvi (dQ)

Phân bố dọc theo rìa chân núi Dài. Thành phần trầm tích chủ yếu là dăm, mảnh vụn, tảng, bột sét. Chiều dày từ 3-5m.

## 2.1.2. Các thành tạo magma xâm nhập

Trong khu vực dự kiến thăm dò và lân cận chỉ có các đá magma xâm nhập phức hệ Định Quán, pha 1.

- Phức hệ Định Quán, pha 2 (/K1đq2).

Các thành tạo xâm nhập pha 1 phức hệ Định Quán lộ ra diện nhỏ hẹp ở phía Bắc, Đông Bắc khu vực dự kiến thăm dò với diện lộ rộng 0,1-0,3km2. Thành phần thạch học chủ yếu là đá granodiorit biotit horblend, diorit hạt vừa, đá có màu xám đen, kiến trúc hạt nửa tự hình, cấu tạo khối.

### 2.1.3. Đặc điểm khoáng sản

Kết quả khảo sát cho thấy trong khu vực có các loại khoáng sản sau:

#### 2.1.4.1. Đá xây dựng

Đá xây dựng: Trong khu vực lân cân diện tích thăm dò đá xây dựng được khai thác trong hệ tầng Xa Lôn. Hiện đang được khai thác phía Bắc núi Xà Lôn (phía nam khu dự kiến thăm dò).

Qua kết quả phân tích mẫu thạch học, quang phổ, hoá học, các tính chất của đá như: độ cứng, cường độ kháng nén tự nhiên, cường độ kháng nén bão hòa, độ dính kết, cho thấy các loại đá trong khu vực đều đạt tiêu chuẩn (theo tiêu chuẩn TCVN7570:2006) để sản xuất đá xây dựng phục vụ cho các công trình xây dựng dân dụng và các công trình giao thông, thuỷ lợi…

Ngoài ra còn khai thác đá granodiorit khu vực núi Cấm làm vật liệu xây dựng thông thường và đá ốp lát.

#### 2.1.4.2. Sét gạch ngói

Diện phân bố sét gạch ngói nằm trong các thành tạo trầm tích Holocen, hiện đang được điều tra quy hoạch khu vực sét gạch ngói Tri Tôn (phía Đông Nam khu vực dự kiến thăm dò).

#### 2.1.4.3. Cát xây dựng

Ven rìa chân núi Dài phía Tây Bắc khu vực dự kiến thăm dò có thành tạo deluvi có lượng cát phong hoá từ các đá granit phức hệ Đèo Cả. Đây là nguồn nguyên liệu cho tương lai khi nguồn cung cấp cát xây dựng trên các dòng sông đang ngày càng cạn kiệt.

## 2.2. ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG SẢN KHU VỰC THĂM DÒ

### 2.2.1. Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề liên quan đến khoáng sản đá xây dựng

Đối tượng thăm dò là đá trầm tích phun trào của hệ tầng Xà Lôn, trong đó có diện phân bố đá phun trào tuf andesit, andesitobazan làm vật liệu xây dựng rất tốt. Các thành tạo trầm tích phun trào của hệ tầng Xa Lôn phân bố rộng rãi bao trùm toàn bộ khu vực thăm dò. Liên quan đến loại khoáng sản có các dấu hiệu, tiền đề sau:

- Biểu hiện về địa mạo: Khu vực thăm dò nằm trọn trên quả đồi lớn co cao độ thay đổi từ 10-300m, đỉnh cao nhất là đỉnh núi Dài (324m) ở sườn thấp của núi, địa hình bị bào mòn mạnh, nhiều chỗ lộ trơ tảng lăn và đá gốc, do được cấu thành bởi các thành tạo địa chất có độ cứng cao. Đây là một cơ sở để khoanh định diện tích thăm dò.

- Biểu hiện về địa chất: Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá triển vọng và khoanh định các diện tích để đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác các khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh An Giang cho thấy trong khu vực có mặt các thành tạo trầm tích phun trào có khả năng làm vật  liệu xây dựng thông thường. Phía Nam có mỏ đá của Công ty TNHH Liên Doanh Antraco đang khai thác đá tuf andesit làm vật liệu xây dựng thông thường.

### 2.2.2. Quy mô, chất lượng và đặc điểm phân bố thân khoáng sản trong khu vực thăm dò

#### 2.2.2.1. Quy mô phân bố và chất lượng khoáng sản đá xây dựng

a. Quy mô phân bố

Thân khoáng đá xây dựng phân bố ở diện rộng và liên tục. Các kết quả nghiên cứu địa chất khu vực cho thấy trong phạm vi thăm dò là 01 thân khoáng lớn có nguồn gốc đá trầm tích phun trào hệ tầng Xa Lôn (J3xl) để làm đá xây dựng. Khu vực dự kiến thăm dò thân khoáng chỉ là một phần nhỏ của 1 thân khoáng lớn. Trong diện tích thăm dò thân khoáng chỉ lộ ra một vài chỏm có diện tích rộng từ vài chục đến vài trăm m2. Phần lớn thân khoáng bị lớp vỏ phong hóa hoàn toàn và các tảng lăn của chúng phủ lên. Cote thăm dò dự kiến ở địa hình dương phần sườn thấp của diện tích thăm dò cote +0m.

b. Chất lượng khoáng sản

Theo báo cáo kết khảo sát, đánh giá triển vọng và khoanh định các diện tích để đưa vào quy hoạch thăm dò và tham khảo kết quả thăm dò, khai thác mỏ đá Núi Dài của Công ty TNHH Liên doanh Antraco (phía Nam diện tích thăm dò) cho thấy đặc điểm chất lượng cơ bản của đá xây dựng trong diện tích dự kiến thăm dò như sau:

* Thành phần thạch học:

Qua kết quả phân tích lát mỏng thạch học cho thấy trong khu vực thăm dò chủ yếu là đá tuf andesit, cấu tạo khối, kiến trúc hạt vụn, nền vi hạt. Đá sẫm màu, thành phần gồm các mảnh vụn phun trào dacit, được gắn kết với nền là các đá andesit.

* Thành phần hoá học:

Kết quả phân tích mẫu hoá silicat toàn diện cho thành phần các oxit như sau:

SiO2: 48,16-52,16%; trung bình 50,03%; TiO2: 0,65-0,88%; trung bình 0,77%;  Al203: 13,02-13,95%; trung bình 13,57%; Fe2O3: 7,04-8,54%; trung bình 7,57%; FeO: 2,24-4,08%; trung bình 3,34%; MnO: 0,1-0,13%; trung bình 0,12%; MgO: 4,37-5,04%; trung bình 4,72%; CaO 9,34-10,63%; trung bình 10,12%; Na2O: 3,37-3,71%; trung bình 3,56%; K2O: 1,20-2,21%; trung bình 1,75%; P2O5: 0,37-0,49%; trung bình 0,42%; SO3 0,11-0,15%; trung bình 0,13%; H2O: 0,01%; MKN 1,72-3,97%; trung bình 2,82%.

* Tính chất cơ lý của đá

Kết quả thu thập tài liệu mỏ đá của Công ty Antraco cho thấy các tính chất cơ lý cơ bản như sau:

Độ hút nước bão hoà: 0,6-1,12%; trung bình 0,96%.

Khối lượng thể tích tự nhiên:2,838-2,873g/cm3; trung bình 2,855g/cm3.

Khối lượng riêng: 2,87-2,89; trung bình 2,88.

Cường độ kháng nén tự nhiên: 963-1880kG/cm2; trung bình 1477kG/cm2.

Cường độ kháng nén bão hoà: 891-2123kG/cm2; trung bình 1503kG/cm2.

Góc ma sát trong: 40009’-43038’; trung bình 42045’.

Kết quả các tính chất cơ lý cơ bản cho thấy các loại đá trong khu vực có chất lượng làm đá xây dựng rất tốt cho các công trình cao cấp.

*  Các nguyên tố vi lượng có trong đá

Kết quả thu thập số liệu phân tích quang phổ bán định lượng cho thấy hàm lượng các nguyên tố vi lượng nhỏ hơn trị số Clark rất nhiều. Như vậy các đá trong khu vực không chứa các nguyên tố quý hiếm.

*  Các nguyên tố có hại đi kèm

Các nguyên tố có hại đi kèm trong đá chủ yếu là tổng kiềm (Na2O + K2O), hàm lượng sulfur quy ra SO3. Kết quả phân tích, thí nghiệm mẫu, đo tham số phóng xạ của đá xây dựng trong mỏ như sau:

- Tổng hàm lượng kiềm: Kết quả thu thập mẫu hóa toàn diện cho thấy tổng hàm lượng kiềm của trong khu vực là 6,61%. Với hàm lượng thấp nên không ảnh hưởng đến độ bền hóa học của đá sử dụng làm vật liệu xây dựng.

- Hàm lượng SO3: Kết quả phân tích mẫu cho thấy hàm lượng chất có hại quy ra SO3 của các đá trong khu vực rất thấp (trung bình 0,13%, hoàn toàn đáp ứng với tiêu chuẩn chất lượng về xây dựng theo TCVN 7570:2006

*  Kết quả thí nghiệm mẫu công nghệ

- Thu thập tài liệu từ mỏ Công ty TNHH Liên doanh Antraco đang khai thác cho thấy các tính chất về bám dính nhựa, độ mài mòn trong tang quay, độ nén dập trong xi lanh và hàm lượng thoi dẹt hoàn toàn đáp ứng với tiêu chuẩn chất lượng về xây dựng theo TCVN 7570:2006

Tóm lại: Tổng hợp các kết quả phân tích các loại mẫu thạch học, hoá học, cơ lý và tính chất công nghệ khoáng sản, các đá trầm tích phun trào hệ tầng Xà Lôn trong khu vực Núi Dài và lân cận, đạt yêu cầu làm vật liệu xây dựng thông thường theo TCVN 7570:2006 (cốt liệu cho bêtông và vữa - yêu cầu kỹ thuật) phục vụ xây dựng các công trình của địa phương và khu vực.

#### 2.2.2.2. Đặc điểm phân bố thân khoáng đá xây dựng

Dựa trên kết quả khảo sát, trong diện tích thăm dò thân khoáng chỉ lộ ra một vài chỏm có diện tích rộng từ vài chục đến vài trăm m2. Phần lớn thân khoáng bị lớp phủ, lớp vỏ phong hóa của chúng phủ lên. Mặt cắt thân khoáng từ trên xuống như sau:

- Trên cùng là lớp phủ (bao gồm cả đới phong hoá triệt để) nằm phân bố trên toàn diện tích mỏ. Thành phần gồm bột lẫn cát, cát sạn và ít mảnh, cục đá phong hóa và một số tảng lăn đá cát kết, phun trào andesit. Chiều dày dự kiến thay đổi từ 2,0m đến 5,0m.

- Tiếp đến là đới bán phong hóa lớp này phân bố trên toàn diện tích mỏ, phần cao lộ ngay trên bề mặt, phần sườn thấp nằm dưới tầng phủ. Thành phần gồm các cục mảnh đá trầm tích, phun trào bị phong hoá nứt nẻ. Màu xám vàng đến xám trắng. Bề dày trung bình 2 - 5m?

- Dưới cùng là đá gốc tươi. Chúng nằm dưới tầng bán phong hoá và tầng phủ. Phần trên cao do sườn dốc và bị phân cắt mạnh nhiều chỗ lộ ngay trên bề mặt. Thành phần thạch học chủ yếu là tuf andesit, andesitobazan xen lẫn các tập cát kết, cát bột kết, đá bị nứt nẻ khá mạnh.

# CHƯƠNG 3.  PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG

## 3.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP

### 3.1.1. Các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng

- Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ, về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN – 2000.

- Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN – 2000.

- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao, mã số QCVN 11: 2008/BTNMT.

- Thông tư số 06/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy chuẩn quốc gia về xây dựng lưới tọa độ, mã số QCVN 04: 2009/BTNMT.

- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1: 500, 1: 1.000, 1: 2.000, 1: 5.000.

- TCVN-9398-2012, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung.

- TCVN 9401:2012, Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình.

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 (phần ngoài trời) ban hành kèm theo quyết định số 248/KT ngày 09/08/1990 của Cục trưởng Cục đo đạc và bản đồ nhà nước 96 TCN 43 – 90.

- Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 (phần trong phòng) ban hành kèm theo quyết định số 247/KT ngày 09/8/1990 của Cục trưởng Cục đo đạc và bản đồ nhà nước 96 TCN 42 – 90.

-  Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đến 1/5.000 ban hành kèm theo quyết định số 1125/BĐĐH ngày 19/11/1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính.

- Công văn số 1139/ĐĐBĐVN-CNTĐ ngày 26/12/2011 của Cục đo đạc và Bản đồ Việt Nam về việc sử dụng công nghệ GPS/GNSS trong đo lưới khống chế trắc địa.

- Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quy định nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế, bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản.

- Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập Bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1: 50.000 phần đất liền”, mã số QCVN 49:2012/BTNMT.

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

- Tiêu chuẩn ngành 22TCN259:2000 về quy trình khoan thăm dò.

### 3.1.2. Cơ sở phân loại nhóm mỏ và lựa chọn mạng lưới thăm dò

#### 3.1.2.1.  Cơ sở phân loại nhóm mỏ

Như trên đã nêu, trong phạm vi dự kiến thăm dò chỉ có 01 thân khoáng nguồn gốc đá trầm tích phun trào để làm đá xây dựng. Đá có thành phần thạch học khá đồng nhất và ổn định, cấu trúc địa chất thân quặng đơn giản, diện phân bố rộng, quy mô lớn. Mỏ chỉ là một phần nhỏ trong 1 thân khoáng nên ổn định về bề dày cũng như chất lượng. Kết quả phân tích cơ lý cho thấy các loại đá này có cường độ kháng nén khá cao, thuộc nhóm đá cứng. Chất lượng đạt yêu cầu làm đá xây dựng thông thường theo TCVN 7570:2006. Do vậy chúng được xếp vào nhóm mỏ I.

#### 3.1.2.2. Lựa chọn mạng lưới thăm dò

“Mạng lưới định hướng các công trình thăm dò khoáng sản rắn” (Phụ lục kèm theo Thông tư số 60/2017/TT-BNTMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) quy định như sau:

Đối với đá xây dựng (đá phun trào) nhóm mỏ I mạng lưới công trình thăm dò như sau:

- Cấp 121 có mạng lưới 100m×100m±25m; mạng lưới tuyến cách tuyến 100m, các công trình trên tuyến cách nhau 100m và có thể thay đổi không vượt quá 25m.

- Cấp 122 có mạng lưới 200m×200m±25m; mạng lưới tuyến cách tuyến 200m, các công trình trên tuyến cách nhau 200m và có thể thay đổi không vượt quá 25m.

Dựa vào hình dạng, quy mô, cấu trúc và diện phân bố của thân khoáng theo ranh giới thăm dò, đã bố trị mạng lưới gồm 9 tuyến với khoảng cách các tuyến từ 100÷100m; mạng lưới công trình trên các tuyến từ 100÷100m (dự tính cấp trữ lượng 121) và tuyến cách nhau 200m, các công trình khoan trên tuyến từ 200÷200 (dự tính cấp trữ lượng 122).

### 3.1.3. Đánh giá hiệu quả của các công tác đã triển khai giai đoạn trước

Các công tác điều tra địa chất đã tiến hành trong các giai đoạn trước, có thể đánh giá như sau:

- Các tài liệu nghiên cứu khu vực ở các tỷ lệ nhỏ (1: 500.000; 1: 200.000) và Bản đồ Địa chất khoáng sản tỉnh An Giang, tỷ lệ 1: 50.000 phục vụ cho công tác quy hoạch khoáng sản có những giá trị nhất định. Các tài liệu này đã phần nào khoanh định sự phân bố của các thành tạo địa chất và các đá trầm tích phun trào có cùng nguồn gốc thành tạo trong phạm nghiên cứu. Tuy nhiên, do điều tra ở tỷ lệ nhỏ nên diện phân bố các thành tạo địa chất, đối tượng thăm dò chưa được khoanh định chuẩn xác đối với các khu vực trên diện tích dự kiến thăm dò.

- Tài liệu quy hoạch khoáng sản tỉnh An Giang đã giúp cho việc khoanh định diện tích xin thăm dò chuẩn xác, đúng quy hoạch.

### 3.1.4. Đề xuất tổ hợp dự kiến phương pháp thăm dò

Từ những cơ sở trên, đề án đề xuất các phương pháp thăm dò sẽ tiến hành tại mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang gồm các công tác sau:

1. Công tác trắc địa.

2. Phương pháp địa chất.

3. Thi công khoan thăm dò.

4. Công tác mẫu (lấy, gia công, phân tích các loại mẫu và dự kiến nơi gửi).

5. Công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình.

6. Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.

Chi tiết các phương pháp như sau:

## 3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH CHỦ YẾU

Đối tượng thăm dò là đá trầm tích phun trào đã lộ ra tại moong khai thác của mỏ kế cận. Mục tiêu thăm dò phải làm sáng tỏ đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, điều kiện khai thác mỏ cũng như chất lượng, trữ lượng của chúng. Vì vậy, các phương pháp thăm dò được áp dụng là:

- Công tác trắc địa: Là công tác không thể thiếu được trong quá trình thăm dò, được tiến hành để đo vẽ lập bản đồ địa hình, thu phóng công trình làm cơ sở thi công các công việc tiếp theo, phục vụ cho việc tính trữ lượng đá xây dựng trong mỏ.

- Lộ trình địa chất: Được sử dụng nhằm khoanh định chính xác diện phân bố của các lớp đất đá trên bề mặt. Lộ trình khảo sát địa chất kết hợp với công tác khoan thăm dò, sẽ khoanh định được diện phân bố của các lớp đất đá dưới sâu nhằm đáp ứng cho công tác tính trữ lượng.

- Công tác khoan thăm dò: Để đánh giá chiều dày đất phủ, sự phân bố các lớp đá cứng theo chiều sâu, phục vụ cho việc lấy và phân tích mẫu để đánh giá chất lượng, trữ lượng của đá xây dựng thông thường phân bố trong phạm vi mỏ.

- Công tác ĐCTV-ĐCCT: được tiến hành để đánh giá điều kiện khai thác mỏ, phục vụ cho việc thiết kế khai thác mỏ sau này.

- Công tác phân tích thí nghiệm mẫu: nhằm đánh giá đầy đủ thành phần vật chất, tính chất cơ lý và chất lượng khoáng sản có trong mỏ, phục vụ cho công tác tính trữ lượng.

- Công tác tổng kết viết báo cáo: Nhằm đánh giá toàn diện chất lượng, trữ lượng, điều kiện khai thác, điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình, phục vụ cho lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở.

### 3.2.1. Công tác trắc địa

3.2.1.1. Mục đích, nhiệm vụ

+ Mục đích: Đo vẽ lập bản đồ địa hình, xác định vị trí công trình và mốc ranh mỏ ra ngoài thực địa và từ thực địa lên bản đồ. Phục vụ cho công tác thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản, đồng thời làm cơ sở thiết kế khai thác sau này.

+ Nhiệm vụ: Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công việc khảo sát thăm dò mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang thì các tài liệu trắc địa phải thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thành lập lưới khống chế mặt bằng.

- Lập lưới độ cao lượng giác.

- Đo vẽ bản đồ địa hình 1:2.000 (đường đồng mức 2m).

- Xác định vị trí hệ thống tuyến và các công trình địa chất cho khu vực thăm dò.

- Đưa công trình địa chất ra thực địa (cả các điểm góc diện tích thăm dò).

- Đưa công trình địa chất vào bản đồ.

- Thu thập mua mốc tọa độ, độ cao Nhà nước.

Công tác trắc địa thực hiện theo hệ tọa độ VN-2000, loại múi chiếu 3o, kinh tuyến trục 104 độ 45 phút của tỉnh An Giang.

3.2.1.2. Đặc điểm chung về địa hình khu vực thăm dò

Khu vực thăm dò có dạng địa hình đồi núi thấp, trên bề mặt thảm thực vật kém phát triển được phủ bởi rừng thưa tái sinh. Thực vật chủ yếu là các loại cây gỗ tạp, dây leo, gai góc. Sườn dốc 5-150.

3.2.1.3. Cơ sở pháp lý, tài liệu trắc địa:

a. Cơ sở pháp lý:

.- Quy phạm Trắc địa - Địa chất của Tổng cục Mỏ - Địa chất Việt Nam ban hành năm 1990.

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000 (phần ngoài trời). Ban hành kèm theo quyết định số 248/KT ngày 9 tháng 8 năm 1990 của cục đo đạc bản đồ nhà nước.

- Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5.000 (phần trong nhà). Ban hành kèm theo quyết định số 247/KT ngày 9 tháng 8 năm 1990 của cục đo đạc bản đồ nhà.

- Ký hiệu bản đồ địa hình 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5000 của Tổng cục Địa chính. Ban hành kèm theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính số 1125/ ĐĐBĐ ngày 19 tháng 11 năm 1994 Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước

- Thông tư hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN2000 số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001.

- TCXDVN 364:2006 “Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình” do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 04 ngày 28 tháng 02 năm 2006.

- Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao.

b.Tài liệu trắc địa

Điểm tọa độ, độ cao Quốc gia. Tài liệu các điểm do Chi nhánh Trung tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ phía Nam, thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước cung cấp.

- Khu vực đo vẽ địa hình có tờ bản đồ địa hình ảnh hàng không tỷ lệ 1:10.000 số hiệu tờ số 1 (C-48-42-C) hệ VN-2.000 của Cục Ðo đạc và Bản đồ Nhà nước. Bản đồ này dùng để thiết kế mạng lưới đường chuyền, độ cao.

3.2.1.4. Phương án kỹ thuật

Đây là khu vực thăm dò có điều kiện địa hình rất khó khăn cho việc thiết kế cũng như thi công công tác trắc địa. Về tài liệu cũ của khu vực này đã có bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 và không có điểm khống chế Nhà nước gần diện tích khu đo. Trên cơ sở đó, công tác thiết kế kỹ thuật được tiến hành như sau:

a. Lưới khống chế mặt phẳng

* Lưới giải tích loại 1.

Từ điểm 02 điểm địa chính cơ sở hạng III nhà nước sẽ thành lập 4 điểm giải tích mới bằng công nghệ đo GPS là điểm GPS1, GPS2.

Các lưới này được đo bằng công nghệ GPS với máy 02 tần sử dụng máy thu TRIMBLE (Mỹ) loại 2 tần số độ chính xác + 2mm+1ppm, phương pháp đo đạc và chỉ tiêu kỹ thuật tuân thủ theo “Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng GPS 4000 SI và GPS pathfinder trong điều tra địa chất và tìm kiếm khoáng sản”, ban hành kèm theo quyết định 189 QĐ/ĐCKS-ĐTĐC ngày 24 tháng 7 năm 2000 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản. Thời gian đo là 90 phút trên 1 ca đo, đo theo phương pháp đo tỉnh. Các lưới này nằm trong hệ VN2000 kinh tuyến 105000’ lưới chiếu UTM.

Các chỉ tiêu sai số đo đạc sau khi sử lý cạnh đạt được phải nhỏ hơn hạn sai cho phép cụ thể như sau:

- RMS ≤ (0,02+0,004*D) (trong đó D là chiều dài cạnh đo tính bằng km).

- REF – VAR ≤ 30.

- RATIO ≥3.

Chất lượng của lưới khi bình sai phải đảm bảo sai số sau:

- Sai số vị trí điểm yếu nhất Mp ≤ ±0,05m.

- Sai số tương đối cạnh yếu nhất ms/s≤1:70.000.

Công tác tính toán bình sai có thể thực hiện theo phương pháp truyền thống. Số liệu đo được kiểm tra và tính toán bình sai bằng phần mềm GPSurvey 2.35.

*Lưới đường chuyền đa giác 1.

Lưới đường chuyền đa giác 1 được khởi tính từ các điểm tam giác hạng IV (GPS), bố trí đều trên khu đo theo tuyến đơn theo dạng đường chuyền khép kín, phù hợp, đồ hình đo nối phương vị phục vụ cho công tác đo vẽ bản đồ, chiều dài đường là 6,0km.

Chỉ tiêu của đường chuyền kinh vĩ phải đạt như sau:

- Sai số khép góc  10”n ,  n là số góc trong đường chuyền.

- Sai số tương đối đo chiều dài đường chuyền   1:10.000.

Cạnh và góc của lưới đo bằng máy toàn đạc SOKKIA – SET5 30R do Nhật sản xuất độ chính xác đo góc mβ = (5”), độ chính xác đo cạnh (5x3ppxD)mm, dùng để đo góc cạnh, hoặc các máy có độ chính xác tương đương. Góc ngang được đo 03 lần theo phương pháp đo kép.

Công tác tính toán bình sai có thể thực hiện theo phương pháp truyền thống bằng máy tính bỏ túi hoặc bằng các phần mềm chuyên dụng trên máy vi tính.

* Lưới đường chuyền đa giác 2.

Lưới đường chuyền đa giác 2 được khởi tính từ các điểm tam giác hạng IV (GPS), đường chuyền cấp 1, bố trí đều trên khu đo theo tuyến đơn theo dạng đường chuyền khép kín, phù hợp, đồ hình đo nối phương vị phục vụ cho công tác đo vẽ bản đồ, chiều dài đường là 6,0km.

Chỉ tiêu của đường chuyền kinh vĩ phải đạt như sau:

- Sai số khép góc  20”n ,  n là số góc trong đường chuyền.

- Sai số tương đối đo chiều dài đường chuyền   1:5.000.

Cạnh và góc của lưới đo bằng máy toàn đạc SOKKIA – SET5 30R do Nhật sản xuất độ chính xác đo góc mβ = (5”), độ chính xác đo cạnh (5x3ppxD)mm, dùng để đo góc cạnh, hoặc các máy có độ chính xác tương đương. Góc ngang được đo 02 lần theo phương pháp đo kép.

Công tác tính toán bình sai có thể thực hiện theo phương pháp truyền thống bằng máy tính bỏ túi hoặc bằng các phần mềm chuyên dụng trên máy vi tính.

Mốc lưới tam giác hạng IV và đường chuyền đa giác 1-2 được đúc bằng bê tông theo quy định Phụ trương 3 của Quy phạm Trắc địa Địa chất 1990.

Ngoài ra, để phục vụ cho công tác xác định vị trí các công trình địa chất cũng như đo vẽ bản đồ địa hình sẽ dự kiến tăng dày mật độ điểm đo vẽ bằng cách dự kiến bố trí thêm các cọc phụ…

b. Lưới khống chế độ cao:

- Độ cao các điểm GPS được xác định bằng công nghệ GPS cùng với việc xác định toạ độ như đã nêu ở mục 4.1

- Thiết bị đo: máy thu TRIMBLE (Mỹ ) loại 2 tần số.

- Sai số khép giới hạn Fh   50 (L là chiều dài tuyến đo tính bằng km).

- Độ cao đo vẽ: Áp dụng đo trong địa hình khó khăn phức tạp các điểm đường chuyền 1, 2 được đo bằng độ cao lượng giác có thể đo bằng máy Leica TC407 do Thụy Sỹ sản xuất, đọc số 2 lần chênh cao h’- kết qủa lấy giá trị trung bình. Hiệu số độ cao Δh = ± h’ + i - l và đo đi, đo về trên mỗi cạnh chênh lệch  ± 0,03/100m.

Công tác tính toán bình sai có thể thực hiện theo phương pháp truyền thống bằng máy tính bỏ túi hoặc bằng các phần mềm chuyên dụng trên máy vi tính.

c. Xác định vị trí hệ thống tuyến và công trình địa chất

Công trình địa chất thi công cần được xác định gồm hệ thống tuyến, khoan

Sau khi thi công xong lưới khống chế mặt phẳng, độ cao thì các điểm đầu cuối tuyến được đo vào, các điểm này phải được cố định bằng mốc bê tông

Các công trình khoan thăm dò, tọa độ điểm góc diện tích thăm dò được xác định tọa độ, độ cao theo phương pháp tọa độ cực. Các chỉ tiêu kỹ thuật phải tuân thủ theo các điều 8.1 đến điều 8.20 của Quy phạm Trắc địa địa chất 1990.

d. Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000

Phân chia bản vẽ:

Các diện tích thành lập bản đồ 1:2.000 tương đối lớn, vừa cách biệt nhau do đó sẽ phân chia bản vẽ theo từng khu vực, chọn góc khung Tây - Nam là tọa độ chẵn. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 trên ở hệ VN2000, kinh tuyến trục 104°45’, múi chiếu 3°.

Phương pháp đo vẽ:

Bản đồ được chọn phương pháp đo vẽ chi tiết bằng máy kinh vĩ. Máy kinh vĩ sử dụng để đo vẽ là máy kinh vĩ điện tử và máy kinh vĩ quang học có độ chính xác tương đương. Trên cơ sở các điểm khống chế giải tích II và đường chuyền kinh vĩ để bố trí tăng dày thêm điểm lưới đo vẽ đủ mật độ điểm đứng máy đo vẽ chi tiết địa hình. Trong những diện tích thuận lợi, điểm chi tiết được đo bằng máy toàn đạc điện tử xác định trực tiếp tọa độ, độ cao điểm chi tiết theo chương trình xác định tọa độ điểm của máy. Số liệu đo được ghi vào máy và truyền sang máy tính để tiện lợi cho việc sử dụng phần mềm chuyên dụng biên vẽ địa hình, địa vật trên bản đồ. Địa hình được biểu thị bằng đường đồng mức được vẽ trực tiếp theo số liệu độ cao của các điểm chi tiết đã biểu thị, ở những nơi có độ dốc quá lớn thì phải vẽ trốn bớt đường đồng mức.

Mật độ điểm chi tiết/1dm² bản vẽ phải đạt 50 điểm trở lên. Các ký hiệu địa hình, địa vật phải tuân thủ quy định ký hiệu bản đồ của Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e. Đo phóng các công trình địa chất

Bao gồm các công việc bố trí các công trình địa chất như các điểm khoan, các vết lộ tự nhiên ngoài thực địa theo sơ đồ thiết kế. Sau đó tiến hành đo thu các công trình địa chất sau khi thi công xong và đưa lên bản đồ.

Các công việc đó được thực hiện bằng máy toàn đạt điện tử TC.405, sử dụng phương pháp tọa độ cực, đo và tính tọa độ, độ cao các công trình địa chất, cơ sở thực hiện là các điểm đường chuyền kinh vĩ.

f. Khối lượng dự kiến.

Bảng 3.1. Bảng khối lượng công tác trắc địa:

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành lập lưới giải tích 1 (Đo theo công nghệ GPS) | điểm | 4 |
| 2 | Thành lập lưới đường chuyền đa giác 1 | km | 6,0 |
| 3 | Thành lập lưới đường chuyền đa giác 2 | km | 6,0 |
| 4 | Thành lập lưới khống chế độ cao | km | 6,0 |
| 5 | Mua mốc tọa độ, độ cao nhà nước | mốc | 2 |
| 6 | Đo vẽ bản đồ địa hình 1:2.000, chênh cao đường đồng mức 2m. | ha | 200 |
| 7 | Đưa công trình địa chất ra thực địa | điểm | 92 |
| 8 | Đo thu công trình địa chất vào bản đồ | điểm | 85 |

3.2.1.5. Sản phẩm của công tác trắc địa

- Thuyết minh báo cáo.

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 với diện tích 200,0 ha.

- Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng độ cao.

- Các bảng bình sai lưới giải tích 2.

- Các bảng tính toạ độ, độ cao các công trình địa chất (lỗ khoan, ranh giới khu thăm dò, ....)

- Bảng thống kê tọa độ, độ cao điểm khống chế.

- Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình địa chất.

- Các văn bản cấp mốc tọa độ Nhà Nước.

- Nhật ký đo GPS.

- Nhật ký đo độ cao lượng giác.

- Nhật ký đo chi tiết địa hình (thể hiện dạng file nguyên thủy)

3.2.1.6. Kết luận

Công tác trắc địa được lập cho đề án dựa trên cơ sở các tư liệu, tài liệu trắc địa, bản đồ hiện có và thiết kế theo yêu cầu phục vụ công tác thăm dò địa chất. Khối lượng công tác trắc địa dự tính đủ đáp ứng yêu cầu phục vụ thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trong quá trình thi công Đề án nếu diễn biến địa chất thay đổi thì công tác trắc địa sẽ được điều chỉnh cho hợp lý.

Các điểm đã thiết kế của các lưới khống chế trong quá trình thi công cần được quan sát tổng thể và dịch chuyển một cách hợp lý nhằm đảm bảo mối quan hệ khi phát triển xuống các điểm cấp thấp phục vụ các công việc có liên quan trong toàn vùng.

### 3.2.2. Công tác thăm dò địa chất

#### 3.2.2.1. Đo vẽ lập bản đồ địa chất khu mỏ

- Mục tiêu, nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm địa chất mỏ, khoanh định diện phân bố của thân khoáng theo diện trong phạm vi diện tích thăm dò và xung quanh. Toàn bộ diện tích khu dự kiến thăm dò sẽ tiến hành đo vẽ địa chất chi tiết tỷ lệ 1: 2.000.

- Phương pháp tiến hành: Sẽ bố trí mạng lưới lộ trình theo tuyến công trình khoan và theo phương á kinh tuyến và hướng gần vuông góc với cấu trúc địa hình. Các tuyến lộ trình có thể đi qua các lỗ khoan hoặc song song với tuyến khoan, với khoảng cách tuyến 50-70m và mật độ điểm khảo sát cách nhau 30-50m. Với phương của lộ trình này sẽ khoanh định được diện phân bố của các thành tạo địa chất, làm cơ sở lập bản đồ địa chất trên mặt.

Trong quá trình khảo sát, lộ trình địa chất được mô tả liên tục, chú trọng khảo sát các điểm lộ tự nhiên (khe suối, rãnh xói, ...) và các hố đào dân sinh trong khu vực thăm dò để phát hiệt các thành tạo đá gốc. Tại mỗi điểm lộ mô tả chi tiết đặc điểm địa chất, địa mạo, vỏ phong hóa, đặc điểm ĐCTV - ĐCCT… và lấy các loại mẫu nghiên cứu theo quy định. Mật độ điểm khảo sát trung bình khoảng 350 điểm/km2. Diện tích đo vẽ là 2,0km2, ở tỷ lệ 1: 2.000 (khoảng 700-800 điểm khảo sát).

- Kết quả đạt được: Trên cơ sở các tài liệu lộ trình địa chất kết hợp với lỗ khoan sẽ thành lập bản đồ địa chất khu mỏ tỷ lệ 1: 2.000 và các mặt cắt địa chất.

#### 3.2.2.2. Công tác công trình

a. Thi công khoan

- Mục tiêu, nhiệm vụ: Công tác khoan được thực hiện nhằm nghiên cứu đặc điểm địa chất dưới sâu, phục vụ cho việc lấy các loại mẫu và phân tích, thí nghiệm để đánh giá chất lượng đá xây dựng. Đồng thời cũng làm cơ sở để nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình mỏ. Chiều sâu lỗ khoan được thiết kế đến cote +0m.

- Phương pháp khoan: Sử dụng phương pháp khoan thẳng đứng với lưỡi khoan kim cương hoặc hợp kim cứng. Khoan xoay lấy mẫu toàn bộ công trình với tỷ lệ mẫu lấy phải đạt >80%. Dung dịch khoan sử dụng là dung dịch nước lã để làm mát lưỡi khoan. Chiều dài hiệp khoan tối đa 3m. Đường kính khoan tối đa là 110mm; tối thiểu 73mm. Mẫu lõi khoan đưa lên phải làm sạch mùn khoan, xếp thứ tự trong thùng gỗ có ngăn và ghi số hiệu đúng quy định.

Quá trình thi công luôn có kỹ thuật địa chất theo dõi, mô tả địa tầng, địa chất lỗ khoan, ngày khởi công, ngày kết thúc. Kết thúc lỗ khoan phải được chủ đầu tư nghiệm thu khối lượng. Các lỗ khoan khoan xong đều được chống ống chống trong đất phủ cao hơn địa hình 0,2m, được trám xi măng xung quanh ngăn nước mặt chảy vào lỗ khoan và được sử dụng để quan trắc mực nước trong lỗ khoan để nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn mỏ.

- Thiết bị: Sử dụng khoan XJ.100 do Trung Quốc sản xuất hoặc Koken do Nhật sản xuất.

- Khối lượng khoan dự kiến: Dự kiến toàn khu mỏ bố trí 85 lỗ khoan với tổng chiều sâu khoan 10.003,0m, trong đó có 919,0m trong lớp phủ, 1.403,0m trong đá bán phong hóa và 7.681,0m trong đá cứng. Tổng hợp khối lượng công tác khoan dự kiến được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp khối lượng dự kiến khoan thăm dò

| Stt | Số hiệu lỗ khoan thiết kế | Tọa độ VN2000, múi 3 |  | Cao độ miệng lỗ khoan (m) | Độ sâu khoan dự kiến (m) | Chiều dày lớp phủ (m) | Chiều dày đá BPH (m) | Chiều dày đá cứng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X (m) | Y (m) |  |  |  |  |  |
| 1 | LK1 | 1156851 | 521603 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | 18,0 | 90,0 |
| 2 | LK2 | 1156851 | 521803 | 165,0 | 165,0 | 11,0 | 19,0 | 135,0 |
| 3 | LK3 | 1156851 | 522003 | 210,0 | 210,0 | 12,0 | 18,0 | 180,0 |
| 4 | LK4 | 1156851 | 522203 | 285,0 | 285,0 | 14,0 | 20,0 | 251,0 |
| 5 | LK5 | 1156851 | 522403 | 265,0 | 265,0 | 14,0 | 20,0 | 231,0 |
| 6 | LK6 | 1156851 | 522603 | 230,0 | 230,0 | 14,0 | 20,0 | 196,0 |
| 7 | LK7 | 1156851 | 522803 | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 19,0 | 109,0 |
| 8 | LK8 | 1156851 | 523003 | 45,0 | 45,0 | 8,0 | 12,0 | 25,0 |
| 9 | LK9 | 1156851 | 523203 | 25,0 | 25,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 |
| 10 | LK10 | 1156651 | 521603 | 105,0 | 105,0 | 12,0 | 19,0 | 74,0 |
| 11 | LK11 | 1156651 | 521803 | 115,0 | 115,0 | 12,0 | 18,0 | 85,0 |
| 12 | LK12 | 1156649 | 522003 | 170,0 | 170,0 | 12,0 | 19,0 | 139,0 |
| 13 | LK13 | 1156651 | 522203 | 260,0 | 260,0 | 12,0 | 19,0 | 229,0 |
| 14 | LK14 | 1156651 | 522403 | 325,0 | 325,0 | 12,0 | 18,0 | 295,0 |
| 15 | LK15 | 1156651 | 522603 | 280,0 | 280,0 | 11,0 | 19,0 | 250,0 |
| 16 | LK16 | 1156651 | 522803 | 150,0 | 150,0 | 11,0 | 18,0 | 121,0 |
| 17 | LK17 | 1156651 | 523003 | 70,0 | 70,0 | 12,0 | 19,0 | 39,0 |
| 18 | LK18 | 1156651 | 523203 | 25,0 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
| 19 | LK19 | 1156451 | 521603 | 35,0 | 35,0 | 9,5 | 10,0 | 15,5 |
| 20 | LK20 | 1156451 | 521803 | 90,0 | 90,0 | 12,0 | 18,0 | 60,0 |
| 21 | LK21 | 1156451 | 522003 | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 19,0 | 119,0 |
| 22 | LK22 | 1156451 | 522203 | 220,0 | 220,0 | 12,0 | 18,0 | 190,0 |
| 23 | LK23 | 1156451 | 522403 | 295,0 | 295,0 | 12,0 | 19,0 | 264,0 |
| 24 | LK24 | 1156451 | 522603 | 285,0 | 285,0 | 12,0 | 18,0 | 255,0 |
| 25 | LK25 | 1156451 | 522803 | 210,0 | 210,0 | 12,0 | 19,0 | 179,0 |
| 26 | LK26 | 1156451 | 523003 | 130,0 | 130,0 | 12,0 | 19,0 | 99,0 |
| 27 | LK27 | 1156451 | 523203 | 35,0 | 35,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 |
| 28 | LK28 | 1156227 | 521603 | 15,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 |
| 29 | LK29 | 1156227 | 521803 | 40,0 | 40,0 | 11,0 | 18,0 | 11,0 |
| 30 | LK30 | 1156227 | 522003 | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 19,0 | 79,0 |
| 31 | LK31 | 1156227 | 522203 | 190,0 | 190,0 | 12,0 | 19,0 | 159,0 |
| 32 | LK32 | 1156227 | 522403 | 265,0 | 265,0 | 12,5 | 18,0 | 234,5 |
| 33 | LK33 | 1156227 | 522603 | 285,0 | 285,0 | 12,0 | 18,0 | 255,0 |
| 34 | LK34 | 1156227 | 522803 | 180,0 | 180,0 | 11,0 | 19,0 | 150,0 |
| 35 | LK35 | 1156227 | 523003 | 95,0 | 95,0 | 11,0 | 18,0 | 66,0 |
| 36 | LK36 | 1156225 | 523203 | 35,0 | 35,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 |
| 37 | LK37 | 1155997 | 521603 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 3,0 | 7,0 |
| 38 | LK38 | 1155997 | 521713 | 18,0 | 18,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 |
| 39 | LK39 | 1155997 | 521803 | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 7,0 | 13,0 |
| 40 | LK40 | 1155997 | 521913 | 50,0 | 50,0 | 12,0 | 18,0 | 20,0 |
| 41 | LK41 | 1155997 | 522003 | 70,0 | 70,0 | 11,0 | 19,0 | 40,0 |
| 42 | LK42 | 1155997 | 522113 | 100,0 | 100,0 | 11,0 | 18,0 | 71,0 |
| 43 | LK43 | 1155997 | 522203 | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 19,0 | 109,0 |
| 44 | LK44 | 1155997 | 522313 | 180,0 | 180,0 | 12,0 | 18,0 | 150,0 |
| 45 | LK45 | 1155997 | 522403 | 200,0 | 200,0 | 12,5 | 18,0 | 169,5 |
| 46 | LK46 | 1155997 | 522603 | 270,0 | 270,0 | 12,0 | 18,0 | 240,0 |
| 47 | LK47 | 1155997 | 522803 | 200,0 | 200,0 | 11,0 | 19,0 | 170,0 |
| 48 | LK48 | 1155997 | 523003 | 100,0 | 100,0 | 11,0 | 18,0 | 71,0 |
| 49 | LK49 | 1155997 | 523203 | 45,0 | 45,0 | 11,0 | 18,0 | 16,0 |
| 50 | LK50 | 1155887 | 521683 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| 51 | LK51 | 1155885 | 521797 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 14,0 | 6,0 |
| 52 | LK52 | 1155884 | 521913 | 60,0 | 60,0 | 12,0 | 19,0 | 29,0 |
| 53 | LK53 | 1155884 | 522023 | 75,0 | 75,0 | 12,0 | 18,0 | 45,0 |
| 54 | LK54 | 1155884 | 522133 | 105,0 | 105,0 | 11,0 | 19,0 | 75,0 |
| 55 | LK55 | 1155884 | 522243 | 130,0 | 130,0 | 11,0 | 18,0 | 101,0 |
| 56 | LK56 | 1155888 | 522334 | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 19,0 | 119,0 |
| 57 | LK57 | 1155890 | 522422 | 180,0 | 180,0 | 12,0 | 18,0 | 150,0 |
| 58 | LK58 | 1155796 | 521749 | 15,0 | 15,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
| 59 | LK59 | 1155794 | 521860 | 50,0 | 50,0 | 12,0 | 18,0 | 20,0 |
| 60 | LK60 | 1155797 | 521980 | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 19,0 | 30,0 |
| 61 | LK61 | 1155799 | 522090 | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 18,0 | 31,0 |
| 62 | LK62 | 1155799 | 522200 | 90,0 | 90,0 | 12,0 | 19,0 | 59,0 |
| 63 | LK63 | 1155799 | 522310 | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 18,0 | 80,0 |
| 64 | LK64 | 1155797 | 522436 | 160,0 | 160,0 | 12,0 | 19,0 | 129,0 |
| 65 | LK65 | 1155797 | 522636 | 220,0 | 220,0 | 12,0 | 19,0 | 189,0 |
| 66 | LK66 | 1155797 | 522836 | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 18,0 | 120,0 |
| 67 | LK67 | 1155797 | 523036 | 110,0 | 110,0 | 11,0 | 19,0 | 80,0 |
| 68 | LK68 | 1155797 | 523191 | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 18,0 | 31,0 |
| 69 | LK69 | 1155697 | 521826 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
| 70 | LK70 | 1155697 | 521938 | 40,0 | 40,0 | 12,0 | 18,0 | 10,0 |
| 71 | LK71 | 1155697 | 522048 | 40,0 | 40,0 | 9,5 | 18,0 | 12,5 |
| 72 | LK72 | 1155697 | 522168 | 60,0 | 60,0 | 12,0 | 18,0 | 30,0 |
| 73 | LK73 | 1155697 | 522268 | 75,0 | 75,0 | 11,0 | 19,0 | 45,0 |
| 74 | LK74 | 1155697 | 522378 | 110,0 | 110,0 | 11,0 | 18,0 | 81,0 |
| 75 | LK75 | 1155696 | 522486 | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 19,0 | 109,0 |
| 76 | LK76 | 1155592 | 521898 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
| 77 | LK77 | 1155592 | 522008 | 30,0 | 30,0 | 11,0 | 14,0 | 5,0 |
| 78 | LK78 | 1155592 | 522118 | 35,0 | 35,0 | 12,0 | 19,0 | 4,0 |
| 79 | LK79 | 1155592 | 522228 | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 19,0 | 30,0 |
| 80 | LK80 | 1155588 | 522350 | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 18,0 | 61,0 |
| 81 | LK81 | 1155590 | 522474 | 120,0 | 120,0 | 12,0 | 19,0 | 89,0 |
| 82 | LK82 | 1155592 | 522648 | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 18,0 | 110,0 |
| 83 | LK83 | 1155592 | 522848 | 80,0 | 80,0 | 12,0 | 19,0 | 49,0 |
| 84 | LK84 | 1155592 | 523048 | 40,0 | 40,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 |
| 85 | LK85 | 1155588 | 523197 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  | 10003,0 | 919,0 | 1403,0 | 7681,0 |

#### 3.2.3. Công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình

- Mục tiêu, nhiệm vụ

Công tác điều tra địa chất thủy văn - địa chất công trình (ĐCTV-ĐCCT) thực hiện nhằm làm sáng tỏ điều kiện ĐCTV-ĐCCT mỏ, cung cấp các tài liệu cơ bản cho lập báo cáo khả thi và thiết kế khai thác mỏ, cụ thể là:

+ Đánh giá các yếu tố khí tượng, thủy văn và ảnh hưởng của chúng tới điều kiện khai thác mỏ.

+ Nghiên cứu tính chất chứa nước, thấm nước của đất đá, điều kiện cung cấp nước và thoát nước của mỏ, đánh giá các nguồn nước chảy vào mỏ và xác định lượng nước cần phải tháo khô moong khai thác.

- Xác định tính chất cơ lý của các loại đất đá có trong mỏ, các hiện tượng địa chất động lực công trình trong khu vực thăm dò có ảnh hưởng đến công tác thiết kế khai thác mỏ sau này.

- Tính toán góc dốc bờ moong khai thác hợp lý.

- Khối lượng và phương pháp thực hiện

Để đáp ứng việc khai thác mỏ, công tác nghiên cứu ĐCTV - ĐCCT cần tiến hành các dạng công việc với khối lượng và phương pháp như sau:

#### - Lộ trình đo vẽ và lập bản đồ ĐVTV - ĐCCT tỷ lệ 1:2.000.

Công tác này sẽ được tiến hành song song với công tác lập bản đồ địa chất mỏ. Toàn bộ diện tích xin thăm dò sẽ tiến hành đo vẽ địa chất thủy văn - địa chất công trình chi tiết tỷ lệ 1:2.000. Trên cơ sở đó, khoanh định các thành tạo địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình của các lớp đất đá trong phạm vi diện tích xin thăm dò và xung quanh.

Trên cơ sở các tài liệu lộ trình ĐCTV-ĐCCT kết hợp với tài liệu ĐCTV-ĐCCT (quan trắc đơn giản ĐCTV lỗ khoan) thu thập tại lỗ khoan thăm dò sẽ thành lập bản đồ địa chất khu mỏ tỷ lệ 1:2.000 và các mặt cắt địa chất.

- Công tác thu thập tài liệu khí tượng thủy văn

Tiến hành thu thập các tài liệu khí tượng thủy văn trong vùng làm cơ sở tính toán lượng nước chảy vào mỏ khi tiến hành khai thác. Dự kiến thu thập trong 5 năm gần đây nhất. Nơi thu thập tại trạm quan trắc khí tượng dự kiến là Trạm Khí tượng Thủy văn khu vực Châu Đốc.

- Công tác quan trắc động thái mực nước

Để xác định sự biến đổi về mực nước cũng như xác định quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất, quá trình thăm dò sẽ áp dụng phương pháp quan trắc trong các lỗ khoan thăm dò (chi tiết xem bản vẽ 1). Thời gian quan trắc dự kiến là 02 tháng trong quá trình thăm dò. Chu kỳ quan trắc là 5 ngày/lần, trung bình mỗi lỗ khoan 10 lần quan trắc. Tất cả các lỗ khoan được quan trắc vào cùng một ngày.

+ Công tác bơm nước thí nghiệm:

- Công tác bơm nước thí nghiệm lỗ khoan: Mục đích công tác này nhằm xác định độ mức độ chứa nước và hệ số thấm của tầng chứa nước để tính lượng nước cần tháo khô khi thiết kế khai thác mỏ. Ngoài ra kết hợp lấy mẫu thí nghiệm chất lượng nước. Trước khi bơm hút nước thí nghiệm phải bơm rửa lỗ khoan bằng máy nén khí đến khi nước trong hoàn toàn. Dự kiến bơm thí nghiệm thấm tại 1 lỗ khoan, mỗi lỗ khoan bơm 3 ca và đo hồi phục mực nước 1 ca. Tổng khối lượng bơm là ca và đo hồi phục mực nước 4 ca.

- Nghiên cứu các hiện tượng địa chất động lực công trình

Trong quá trình khảo sát, chú ý đánh giá khả năng trượt, lở của đất đá trên sườn dốc để khoanh định các khu vực cho nguy cơ trượt lở. Đồng thời tiến hành lấy và thí nghiệm mẫu cơ lý đất, đá nhằm tính toán góc dốc bờ moong khai thác (gồm góc dốc bờ moong động và bờ moong tĩnh). Từ đó lựa chọn góc dốc bờ moong thích hợp với từng loại đất đá để tránh hiện tượng trượt lở bờ moong khi khai thác.

* Sản phẩm cuối cùng:

- Bản đồ ĐCTV- ĐCCT mỏ tỉ lệ 1 :2.000 trên diện tích 200ha.

- Các biểu bảng quan trắc ĐCTV-ĐCCT lỗ khoan, quan trắc động thái nước dưới đất tại các trạm quan trắc.

- Báo cáo kết quả công tác điều tra ĐCTV- ĐCCT.

Tổng hợp khối lượng công tác ĐCTV-ĐCCT được trình bày trong bảng 3.3.

Bảng 3.3. Tổng hợp khối lượng công tác đo vẽ ĐC, ĐCTV-ĐCCT

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo vẽ lập bản đồ chất tỷ lệ 1: 5000 ngoài trời | km2 | 2,0 |
| 2 | Đo vẽ lập bản đồ chất tỷ lệ 1: 5000 trong phòng | km2 | 2,0 |
| 3 | Đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1: 5000 ngoài trời | km2 | 2,0 |
| 4 | Đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1: 5000 trong phòng | km2 | 2,0 |
| 5 | Quan trắc đơn giản mực nước lỗ khoan trong quá trình thăm dò (10lần x85 lỗ khoan) | Lần | 850 |
| 6 | Bơm nước thí nghiệm và đo hồi phục nước | ca | 4 |
| 7 | Thu thập tài liệu khí tượng thủy văn | năm | 5 |

### 3.2.4. Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu

#### 3.2.4.1. Lấy mẫu

- Mẫu lát mỏng thạch học: Mẫu lát mỏng thạch học được lấy để phân tích thành phần thạch học của các đá xây dựng, định danh chính xác tên đá, xác định cấu tạo kiến trúc của đá dưới kính hiển vi. Mẫu được lấy chủ yếu từ mẫu lõi khoan và các vết lộ. Nhằm xác định tên đá, thành phần khoáng vật, kiến trúc, cấu tạo và mức độ biến đổi của đá. Khối lượng: 50 mẫu.

Nơi gửi mẫu phân tích: Phòng Phân tích Thí nghiệm thuộc Liên đoàn Bản đồ và Địa chất biển miền Nam.

- Mẫu quang phổ định lượng gần đúng

Mẫu quang phổ định lượng gần đúng được lấy nhằm đánh giá hàm lượng các kim loại quặng có trong đá để xác định khả năng chứa khoáng sản cao hơn có giá trị đi kèm trong đá xây dựng. Mẫu quang phổ được lấy theo mẫu lát mỏng và cơ lý đá (có chọn lọc) đại diện cho các loại đá để xác định thành phần các nguyên tố quặng và nguyên tố quý hiếm có mặt trong các loại đá. Khối lượng: 20 mẫu.

Nơi gửi phân tích: Phòng Phân tích Thí nghiệm thuộc Liên đoàn Bản đồ và Địa chất biển miền Nam.

- Mẫu đo tham số phóng xạ

Mẫu tham số phóng xạ được lấy nhằm đánh giá cường độ phóng xạ tự nhiên của đá xây dựng trong diện tích thăm dò. Mẫu lấy ở lõi khoan cùng với vị trí của mẫu quang phổ, thạch học. Khối lượng: 20 mẫu.

Nơi gửi phân tích: Đoàn Địa vật lý và Địa chất biển thuộc Liên đoàn Bản đồ và Địa chất biển miền Nam.

- Mẫu hóa toàn diện (13 chỉ tiêu)

Mẫu hóa silicát được lấy ở vị trí lấy mẫu cơ lý toàn diện, lát mỏng và mẫu quang phổ (cùng vị trí, độ sâu) ở công trình địa chất để xác định thành phần hóa học các loại đá. Đánh giá toàn diện thành phần hóa học của đá xây dựng nhằm xác định thêm chất lượng đá trong diện tích thăm dò. Khối lượng: 20 mẫu.

Yêu cầu xác định: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, SO3, Cl-, MKN.

Nơi gửi mẫu phân tích: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu hóa SO3

Mẫu được lấy cùng với mẫu cơ lý đơn giản (cùng vị trí, độ sâu) ở công trình địa chất để xác định thành phần SO3. Đánh giá thành phần có hại quy ra SO3 của các loại đá trong diện tích thăm dò. Khối lượng: 288 mẫu.

Nơi gửi mẫu phân tích: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công

- Mẫu cơ lý đá đơn giản

Mục đích là để đánh giá tính chất cơ lý của đá xây dựng có trong mỏ nhằm xác định chất lượng của đá (liên quan đến cường độ kháng nén), làm cơ sở tính trữ lượng đá xây dựng trong mỏ. Khối lượng: 288 mẫu.

Nơi gửi mẫu phân tích: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu cơ lý đá toàn diện

Mục đích là đánh giá toàn diện tính chất cơ lý của đá xây dựng có trong mỏ nhằm xác định chất lượng đá (liên quan đến cường độ kháng nén) và cung cấp lực dính kết, góc ma sát trong làm cơ sở tính toán ổn định bờ moong khai thác trong đá, xác định các chỉ tiêu: dung trọng tự nhiên, dung trọng khô, tỷ trọng, độ ẩm, độ rỗng. độ hút nước, cường độ kháng nén tự nhiên, cường độ kháng nén bão hòa, góc ma sát trong... Khối lượng: 100 mẫu.

Nơi gửi mẫu phân tích: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu cơ lý đất toàn diện

Mẫu được lấy nhằm xác định tính chất cơ lý của các lớp đất nền phục vụ cho việc đánh giá điều kiện địa chất công trình mỏ và tính toán góc dốc bờ moong trong đất phủ. Mẫu lấy từ tầng đất phủ và đá phong hoá mền bở của các công trình thăm dò bằng dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng. Khối lượng: 10 mẫu.

- Mẫu độ mài mòn tang quay, bám dính nhựa đường, nén dập trong xi lanh, độ thoi dẹt của đá dăm

Để đánh giá tính năng kỹ thuật của đá xây dựng sau khi chế biến làm vật liệu xây dựng (Cốt liệu cho bê tông và vữa). Đề án dự tính lấy mẫu trong các công trình khoan thăm dò để thí nghiệm theo TCVN 7572:2006 các tính chất công nghệ của đá như độ nén dập trong xi lanh, độ bám dính nhựa đường, độ mài mòn trong tang quay, hàm lượng hạt thoi dẹt. Các mẫu thí nghiệm được lấy gộp từ các mẫu phân tích cơ lý đá, được gia công đến cỡ hạt 1x2cm để tiến hành thí nghiệm để đánh giá tính chất kỹ thuật của chúng.

Yêu cầu phân tích:

- Độ nén dập trong xi lanh: thử độ nén dập trong xi lanh để xác định mac của cốt liệu lớn.

- Độ bám dính nhựa đường: thí nghiệm độ bám dính nhựa đường trung bình đáp ứng yêu cầu làm VLXD

- Độ mài mòn tang quay (độ mài mòn Los Angeles): xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles theo TCVN 7572-12:2006.

- Hàm lượng hạt thoi dẹt: xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn.

Khối lượng: 6 mẫu chung cho 4 yêu cầu.

Nơi gửi phân tích: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu hóa học nước

Lấy 01 mẫu nước mặt nước thí nghiệm để phân tích toàn diện thành phần hóa học của nước và đánh giá khả năng sử dụng chúng cho sản xuất và sinh hoạt tại mỏ.

Nơi gửi phân tích: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

- Mẫu vi sinh nước

Lấy cùng vị trí với mẫu hóa học gửi phân tích độ nhiễm khuẩn của nước để đánh giá khả năng phục vụ cho sinh hoạt, khai thác mỏ và đánh giá tác động môi trường. Khối lượng: 01 mẫu.

Nơi phân tích: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Thuần Công.

### 3.2.6. Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết

- Công tác văn phòng thực địa: Đối với các tài liệu thu thập tại thực địa gồm nhật ký địa chất, các loại sổ sách theo dõi khoan, sổ lấy mẫu, bơm thí nghiệm quan trắc địa chất thủy văn, địa chất công trình, sổ đo trắc địa và sổ mẫu phải hoàn chỉnh trước khi lập báo cáo tổng kết.

- Công tác lập báo cáo tổng kết: Trên cơ sở các tài liệu thực địa và sau khi có kết quả phân tích, thí nghiệm mẫu tiến hành lập thiết đồ khoan, bản đồ, mặt cắt các biểu bảng tính toán và viết báo cáo tổng kết theo quy định hiện hành.

Báo cáo kết quả thăm dò được lập và trình thẩm định tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành “Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản”.

Khối lượng các công tác thăm dò được tổng hợp và trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.5. Bảng tổng hợp khối lượng dự kiến thăm dò mỏ

| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | LẬP ĐỀ ÁN THĂM DÒ |  |  |
| 1 | Lập đề án thăm dò địa chất | Đ/A | 1 |
| 2 | In ấn, xuất bản nộp lưu trữ và chủ đầu tư | bộ | 10 |
| B | THI CÔNG THĂM DÒ |  |  |
| I | Công tác trắc địa |  |  |
| 1 | Mua mốc toạ độ cao Nhà nước | Mốc | 2 |
| 2 | Lưới khống chế giải tích 1 (đo theo công nghệ GPS) | điểm | 4 |
| 3 | Lập lưới đa giác 1 trực tiếp | km | 6,0 |
| 4 | Lập lưới đa giác 2 gián tiếp | km | 6,0 |
| 5 | Lập lưới khống chế độ cao lượng giác | km | 6,0 |
| 6 | Đo vẽ BĐ địa hình tỷ lệ 1/2000 đồng mức 2m | km2 | 2,0 |
| 7 | Đưa công trình thăm dò từ bản đồ ra thực địa | điểm | 92 |
| 8 | Đo thu công trình từ thực địa vào bản đồ | điểm | 85 |
| II | Công tác khảo sát lập bản đồ địa chất, ĐCTV-ĐCCT |  |  |
| 1 | Đo vẽ lập bản đồ chất tỷ lệ 1/2000 ngoài trời | km2 | 2,0 |
| 2 | Đo vẽ lập bản đồ chất tỷ lệ 1/2000 trong phòng | km2 | 2,0 |
| 3 | Đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/2000 ngoài trời (hệ số 2,5) | km2 | 2,0 |
| 4 | Đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/2000 trong phòng (hệ số 2,5) | km2 | 2,0 |
| 5 | Bơm nước thí nghiệm (1 lỗ khoan) | ca | 3 |
| 6 | Đo hồi phục | ca | 1 |
| 7 | Quan trắc đơn giản mực nước lỗ khoan trong quá trình thăm dò (mỗi lỗ khoan quan trắc 10 lần) | Lần | 850 |
| III | Công tác khoan, dọn lộ |  |  |
| a | Công tác khoan máy |  | 10003,0 |
| 1 | Khoan trong đất phủ cấp III-V | m | 919,0 |
| 2 | Khoan trong đá cứng cấp VI-VII | m | 1.403 |
| 3 | Khoan trong đá cứng cấp VIII- X | m | 7.681 |
| 4 | Tháo lắp, di chuyển và cung cấp nước khoan thăm dò | Lần | 85 |
| IV | Công tác mẫu |  |  |
| a | Lấy mẫu |  |  |
| 1 | Mẫu cơ lý đất | mẫu | 10 |
| 2 | Lấy mẫu nước và vi sinh | mẫu | 2 |
| b | Gia công mẫu |  |  |
| 1 | Mẫu lát mỏng | mẫu | 50 |
| 2 | Gia công mẫu hóa, quang phổ trọng lượng 1-3kg | mẫu | 328 |
| b | Phân tích mẫu |  | 824 |
| 1 | Mẫu lát mỏng thạch học | mẫu | 50 |
| 2 | Mẫu cơ lý đất toàn diện | mẫu | 10 |
| 3 | Mẫu cơ lý đá xây dựng toàn diện | mẫu | 100 |
| 4 | Mẫu cơ lý đá đơn giản | mẫu | 288 |
| 5 | Mẫu hóa toàn diện 14 chỉ tiêu | mẫu | 20 |
| 6 | Mẫu hóa SO3 | mẫu | 288 |
| 7 | Mẫu quang phổ (ICP) | mẫu | 20 |
| 8 | Mẫu đo tham số phóng xạ | mẫu | 20 |
| 9 | Mẫu bám dính nhựa đường | mẫu | 6 |
| 10 | Mẫu nén dập trong xi lanh | mẫu | 6 |
| 11 | Độ thoi dẹt đá dăm | mẫu | 6 |
| 12 | Mẫu mài mòn tang quay | mẫu | 6 |
| 13 | Mẫu hóa nước | mẫu | 2 |
| 14 | Mẫu vi trùng nước | mẫu | 2 |
| C | Tổng kết, trình duyệt, nộp lưu trữ |  |  |
| 1 | Lập báo cáo tổng kết công tác thăm dò | BC | 1 |
| 2 | Can in, xuất bản, giao nộp và lưu trữ | Bộ | 10 |

# CHƯƠNG 4. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

## 4.1. TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH THĂM DÒ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

### 4.1.1. Tác động đối với đất đai

Trong quá trình thăm dò địa chất thường phải thi công các công trình như: làm đường vận chuyển vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, … thi công các công trình khoan … hoặc xây dựng khu lán trại, nhà kho… Tất cả các dạng công việc trên ít nhiều gây ảnh hưởng xấu đến đất đai tự nhiên, cụ thể:

- Làm giảm diện tích đất tự nhiên, đất trồng trọt, gây ô nhiễm đất.

- Làm thay đổi kết cấu bền vững vốn có của đất đá, gây biến dạng bề mặt, làm tôi bở đất đai, tạo môi trường thuận lợi cho quá trình bào mòn, xói lở và trượt đổ, gây nên những tai biến địa chất.

### 4.1.2. Tác động đối với thảm thực vật

Ngoài việc tác động đến đất đai nói trên, ở nhiều vị trí công tác thăm dò địa chất còn gây tác động xấu đến thảm thực vật tự nhiên, cụ thể phải phát quang làm đường, làm tuyến đo vẽ địa chất, tuyến trắc địa địa hình, khai đào và chống chèn các công trình…

Việc xâm phạm đến lớp phủ thực vật như đã nói trên tuy là bất khả kháng, song cũng góp phần vào quá trình làm tăng diện tích đất, đồi núi trọc, thoái hoá đất tự nhiên và đất trồng trọt…

### 4.1.3. Tác động đối với con người và vật nuôi

Môi trường tự nhiên và đời sống con người, vật nuôi có mối liên quan hữu cơ mật thiết. Các hoạt động thăm dò địa chất tác động xấu đến môi trường đều gián tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và vật nuôi.

Việc thi công các công trình khoan gây tiếng ồn quá mức cho phép đều là những hạng mục công việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, thậm chí tính mạng con người (kể cả người sinh sống trong vùng và người trực tiếp thi công các công trình) và vật nuôi nói chung.

## 4.2. BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

### 4.2.1. Các biện pháp bảo vệ môi trường

a- Khi xây dựng lán trại, kho tàng và các công trình phụ trợ: liên hệ và được sự cho phép, hướng dẫn trực tiếp của chính quyền địa phương.

Trong thăm dò địa chất, nhà ở, kho tàng và các công trình phụ đều là tạm thời nên phải chú ý tận dụng các khoảng đất trống, ít có khả năng ảnh hưởng đến môi trường sinh thái; khu vệ sinh xây dựng ngăn nắp, gọn gàng, xa nguồn nước… Đơn vị thi công đã chú ý trang bị đầy đủ phương tiện phòng chống cháy nổ, với lực lượng bảo vệ có trách nhiệm cao.

b- Khi thi công các công trình khoan, khai đào, mở moong khai thác

- Khi làm đường vận chuyển: chú ý khảo sát thực địa để định ra con đường ngắn nhất, tận dụng được đường mòn, đường cũ có sẵn, hạn chế thấp nhất việc phát dọn cây cối, san ủi nền đường…

- Khi thi công khoan máy: bố trí diện tích nền khoan cho vừa đủ rộng trong quá trình tác nghiệp; chú ý công tác bảo hộ lao động để hạn chế đến mức thấp nhất tác động của tiếng ồn, của không khí bị ô nhiễm. Tránh để dầu mỡ rõi vãi ra ngoài hiện trường. Sau khi thu thập đầy đủ các loại tài liệu, các lỗ khoan được trám lấp theo đúng quy định.

c- Khi thi công công tác trắc địa

Công tác trắc địa và các dạng công tác khác thi công trên tuyến định sẵn như đo địa vật lý, đo vẽ địa chất, thi công công trình …, đều cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất việc chặt hạ cây cối, nhất là khi tuyến (công trình) bắt buộc phải đi qua vườn, rẫy trồng các loại cây của nhân dân. Nếu gây ra thiệt hại đều có sự thoả thuận trước và đền bù xứng đáng cho nhân dân.

### 4.2.2- Các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản

- Khi có kết quả thăm dò các cơ quan chức năng phải tạo điều kiện cho Nhà đầu tư sớm đưa mỏ vào khai thác theo đúng Luật khoáng sản.

- Địa phương cần có sự giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản cho nhân dân, ngăn chặn kịp thời hiện tượng vi phạm vùng mỏ đã và đang thăm dò.

- Các cơ quan chức năng có quy định cụ thể và có sự giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất, có biện pháp khen thưởng xứng đáng khi hoàn thành tốt việc bảo vệ tài nguyên và môi trường có kỷ luật nghiêm và chế tài đủ mạnh khi để thất thoát lãng phí tài nguyên khoáng sản.

- Nhà đầu tư cần chú ý nâng cao tay nghề cho công nhân, đổi mới thiết bị, công nghệ khai thác và chế biến, nhằm tăng năng suất lao động, giảm lãng phí, thất thoát tài nguyên trong quá trình sản xuất.

- Đề ra biện pháp phát hiện và tận dụng các khoáng sản đi kèm (nếu có).

# CHƯƠNG 5. DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG

## 5.1. CHỈ TIÊU TÍNH TRỮ LƯỢNG

Các chỉ tiêu cơ bản để tính trữ lượng cho đá xây dựng tại mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang được dự kiến theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 quy định về chất lượng đá tự nhiên để làm vật liệu xây dựng thông thường như sau:

### 5.1.1. Chỉ tiêu chất lượng

+ Cường độ kháng nén ở trạng thái bão hòa > 600kG/cm2.

+ Hàm lượng sulfur quy ra SO3 < 1%.

### 5.1.2. Điều kiện khai thác

+ Trữ lượng được tính đến cote +0m.

+ Hệ số đất bóc: <1/1.

## 5.2. KHOANH RANH GIỚI VÀ XẾP CẤP TRỮ LƯỢNG

### 5.2.1. Xếp cấp trữ lượng

Theo Thông tư số 60/2017/TT-BNTMT ngày 08/12/2017 thì cấp trữ lượng có tên gọi theo mã số gồm 3 chữ số:

- Chữ số đầu tiên thể hiện mức độ hiệu quả kinh tế: Đá xây dựng khu vực Núi Dài qua khảo sát sơ bộ cho thấy có chất lượng tốt cho cốt liệu cho bê tông và vữa. Nhu cầu đá xây dựng trên thị trường tiêu thụ do khu vực chưa có mỏ có quy mô công nghiệp. Do đó mỏ được xếp vào “có hiệu quả kinh tế”, mã số 1.

- Chữ số thứ hai thể hiện mức độ nghiên cứu khả thi: Mỏ có điều kiện khai thác, vận chuyển thuận lợi. Hiện Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong đã có nghiên cứu tiền khả thi, như vậy mỏ được xếp vào “nghiên cứu tiền khả thi”, mã số 2.

- Chữ số thứ ba thể hiện mức độ tin cậy công tác nghiên cứu địa chất: Với mạng lưới thăm dò như trên, trong phạm vi mạng lưới thăm dò khoảng cách giữa các lỗ khoan trên tuyến là từ 110÷120m; mạng lưới công trình trên các tuyến từ 100÷120m được xếp vào mức độ chắc chắn mã số 1 và khoảng cách giữa các lỗ khoan trên tuyến là từ 200÷216m; khoảng cách tuyến từ 200m được xếp vào mức độ chắc chắn mã số 2.

### 5.2.1. Khoanh ranh giới khối trữ lượng

Căn cứ vào đặc điểm địa hình, hình dáng diện tích thăm dò, vị trí dự kiến bố trí các lỗ khoan thăm dò. Đồng thời căn cứ vào Thông tư 60/2017/TT-BNTMT ngày 08/12/2017 Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỏ đá xây dựng thông thường khu vực núi Dài được phân và xếp thành 2 khối trữ lượng cấp 121 (1-121, 2-121) và 5 khối trữ lượng cấp 122 (từ khối 1-122 đến 5-122), được khống chế bởi các công trình dự kiến thăm dò như sau:

### a. Cấp trữ lượng 121

Khối 1 - 121: Được giới hạn trong phạm vi các công trình từ các tuyến  T.5 đến tuyến T.7. Các lỗ khoan tham gia tính trữ lượng là LK37, LK38, LK39, LK40, LK41, LK42, LK43, LK44, LK45, LK50, LK51, LK52, LK53, LK54, LK55, LK56, LK57, LK58, LK59, LK60, LK61, LK62, LK63, LK64. Diện tích khối trữ lượng là 148.800m2.

Khối 2 - 121: Được giới hạn trong phạm vi các công trình từ các tuyến  T.7 đến tuyến T.9. Các lỗ khoan tham gia tính trữ lượng là LK58, LK59, LK60, LK61, LK62, LK63, LK64, LK69, LK70, LK71, LK72, LK73, LK74, LK75, LK76, LK77, LK78, LK79, LK80, LK81. Diện tích khối trữ lượng là 133.500m2.

### b. Cấp trữ lượng 122

Khối 1 - 122: Được giới hạn trong phạm vi các công trình từ tuyến T1 đến tuyến T3. Các công trình tham gia tính trữ lượng gồm các lỗ khoan: LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK10, LK11, LK12, LK13, LK14, LK19, LK20, LK21, LK22, LK23. Diện tích khối trữ lượng là 324.500m2.

Khối 2 - 122: Được giới hạn trong phạm vi các công trình từ tuyến T1 đến tuyến T3. Các công trình tham gia tính trữ lượng gồm các lỗ khoan: LK5, LK6, LK7, LK8, LK9, LK14, LK15, LK16, LK17, LK18, LK23, LK24, LK25, LK26, LK27. Diện tích khối trữ lượng là 322.000m2.

Khối 3 - 122: Được giới hạn trong phạm vi các công trình từ tuyến T3 đến tuyến T5. Các công trình tham gia tính trữ lượng gồm các lỗ khoan: LK19, LK20, LK21, LK22, LK23, LK28, LK29, LK30, LK31, LK32, LK37, LK38, LK39, LK40, LK41, LK42, LK43, LK44, LK45. Diện tích khối trữ lượng là 361.600m2.

Khối 4 - 122: Được giới hạn trong phạm vi các công trình từ tuyến T3 đến tuyến T5. Các công trình tham gia tính trữ lượng gồm các lỗ khoan: LK24, LK25, LK26, LK27, LK32, LK33, LK34, LK35, LK36, LK45, LK46, LK47, LK48, LK49. Diện tích khối trữ lượng là 363.100m2.

Khối 5 - 122: Được giới hạn trong phạm vi các công trình từ tuyến T5 đến tuyến T9. Các công trình tham gia tính trữ lượng gồm các lỗ khoan: LK45, LK46, LK47, LK48, LK49, LK64, LK65, LK66, LK67, LK68, LK81, LK82, LK83, LK84, LK85. Diện tích khối trữ lượng là 306.500m2.

## 5.3. DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG

Với đặc trưng cấu trúc địa chất của mỏ đá xây dựng khu vực núi Dài thân khoáng trong mỏ có dạng khối, chiều dày khá ổn định, nên các công trình thăm dò được bố trí theo mạng lưới hình chữ nhật. Phương pháp tính trữ lượng được sử dụng là phương pháp khối địa chất.

Sau này, trong báo cáo kết quả thăm dò sẽ sử dụng thêm phương pháp mặt cắt song song để kiểm tra kết quả tính trữ lượng.

Ranh giới tính trữ lượng: Ranh giới trên mặt được khoanh nối từ các công trình thăm dò có chất lượng đá đạt chỉ tiêu tính trữ lượng. Ranh giới dưới được tính tới chiều sâu khoan thăm dò (tức cote +0m).

Công thức tính trữ lượng như sau:

V = S x mtb (m3)

Trong đó:

V: Thể tích khối trữ lượng và cũng chính là trữ lượng (m3)

S: Diện tích tính trữ lượng (m2), được xác định trên bình đồ bằng phần mềm MapInfo.

mtb: Chiều dày trung bình (m) của đá tại các lỗ khoan thăm dò.

## 5.4. CÁC THÔNG SỐ VÀ KẾT QUẢ DỰ TÍNH TRỮ LƯỢNG

### 5.4.1. Xác định các thông số tính trữ lượng

Các thông số tính trữ lượng được dự tính trên cơ sở các lỗ khoan dự kiến thăm dò. Chiều dày lớp đá cứng trung bình tính theo bề mặt địa hình hiện tại đến cote +0m sau khi trừ đi chiều dày trung bình của lớp đất phủ và lớp bán phong hoá. Chiều dày trung bình lớp đá cứng tính đến cote +0m. Cụ thể các thông số tính trữ lượng của từng khối được tổng hợp và trình bày trong bảng sau:

Bảng 5.1. Bảng tổng hợp các thông số dự tính trữ lượng mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang

| Khối, cấp trữ lượng | Số hiệu lỗ khoan | Diện tích khối (m2) | Cao độ miệng lỗ khoan (m) | Chiều sâu lô khoan | Chiều dày các lớp dự kiến (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lớp phủ m) | Lớp bán phong hóa | Lớp đá xây dựng |
| 1-121 | LK37 |  | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 3,0 | 7,0 |
|  | LK38 |  | 18,0 | 18,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 |
|  | LK39 |  | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 7,0 | 13,0 |
|  | LK40 |  | 50,0 | 50,0 | 12,0 | 18,0 | 20,0 |
|  | LK41 |  | 70,0 | 70,0 | 11,0 | 19,0 | 40,0 |
|  | LK42 |  | 100,0 | 100,0 | 11,0 | 18,0 | 71,0 |
|  | LK43 |  | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 19,0 | 109,0 |
|  | LK44 |  | 180,0 | 180,0 | 12,0 | 18,0 | 150,0 |
|  | LK45 |  | 200,0 | 200,0 | 12,5 | 18,0 | 169,5 |
|  | LK50 |  | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
|  | LK51 |  | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 14,0 | 6,0 |
|  | LK52 |  | 60,0 | 60,0 | 12,0 | 19,0 | 29,0 |
|  | LK53 |  | 75,0 | 75,0 | 12,0 | 18,0 | 45,0 |
|  | LK54 |  | 105,0 | 105,0 | 11,0 | 19,0 | 75,0 |
|  | LK55 |  | 130,0 | 130,0 | 11,0 | 18,0 | 101,0 |
|  | LK56 |  | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 19,0 | 119,0 |
|  | LK57 |  | 180,0 | 180,0 | 12,0 | 18,0 | 150,0 |
|  | LK58 |  | 15,0 | 15,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
|  | LK59 |  | 50,0 | 50,0 | 12,0 | 18,0 | 20,0 |
|  | LK60 |  | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 19,0 | 30,0 |
|  | LK61 |  | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 18,0 | 31,0 |
|  | LK62 |  | 90,0 | 90,0 | 12,0 | 19,0 | 59,0 |
|  | LK63 |  | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 18,0 | 80,0 |
|  | LK64 |  | 160,0 | 160,0 | 12,0 | 19,0 | 129,0 |
|  |  | 148.800 |  |  | 10,2 | 15,5 | 61,1 |
| 2-121 | LK58 |  | 15,0 | 15,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
|  | LK59 |  | 50,0 | 50,0 | 12,0 | 18,0 | 20,0 |
|  | LK60 |  | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 19,0 | 30,0 |
|  | LK61 |  | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 18,0 | 31,0 |
|  | LK62 |  | 90,0 | 90,0 | 12,0 | 19,0 | 59,0 |
|  | LK63 |  | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 18,0 | 80,0 |
|  | LK64 |  | 160,0 | 160,0 | 12,0 | 19,0 | 129,0 |
|  | LK69 |  | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
|  | LK70 |  | 40,0 | 40,0 | 12,0 | 18,0 | 10,0 |
|  | LK71 |  | 40,0 | 40,0 | 9,5 | 18,0 | 12,5 |
|  | LK72 |  | 60,0 | 60,0 | 12,0 | 18,0 | 30,0 |
|  | LK73 |  | 75,0 | 75,0 | 11,0 | 19,0 | 45,0 |
|  | LK74 |  | 110,0 | 110,0 | 11,0 | 18,0 | 81,0 |
|  | LK75 |  | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 19,0 | 109,0 |
|  | LK76 |  | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
|  | LK77 |  | 30,0 | 30,0 | 11,0 | 14,0 | 5,0 |
|  | LK78 |  | 35,0 | 35,0 | 12,0 | 19,0 | 4,0 |
|  | LK79 |  | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 19,0 | 30,0 |
|  | LK80 |  | 90,0 | 90,0 | 11,0 | 18,0 | 61,0 |
|  | LK81 |  | 120,0 | 120,0 | 12,0 | 19,0 | 89,0 |
|  |  | 133.500 |  |  | 10,9 | 16,8 | 48,7 |
| 1-122 | LK1 |  | 120,0 | 120,0 | 12,0 | 18,0 | 90,0 |
|  | LK2 |  | 165,0 | 165,0 | 11,0 | 19,0 | 135,0 |
|  | LK3 |  | 210,0 | 210,0 | 12,0 | 18,0 | 180,0 |
|  | LK4 |  | 285,0 | 285,0 | 14,0 | 20,0 | 251,0 |
|  | LK5 |  | 265,0 | 265,0 | 14,0 | 20,0 | 231,0 |
|  | LK10 |  | 105,0 | 105,0 | 12,0 | 19,0 | 74,0 |
|  | LK11 |  | 115,0 | 115,0 | 12,0 | 18,0 | 85,0 |
|  | LK12 |  | 170,0 | 170,0 | 12,0 | 19,0 | 139,0 |
|  | LK13 |  | 260,0 | 260,0 | 12,0 | 19,0 | 229,0 |
|  | LK14 |  | 325,0 | 325,0 | 12,0 | 18,0 | 295,0 |
|  | LK19 |  | 35,0 | 35,0 | 9,5 | 10,0 | 15,5 |
|  | LK20 |  | 90,0 | 90,0 | 12,0 | 18,0 | 60,0 |
|  | LK21 |  | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 19,0 | 119,0 |
|  | LK22 |  | 220,0 | 220,0 | 12,0 | 18,0 | 190,0 |
|  | LK23 |  | 295,0 | 295,0 | 12,0 | 19,0 | 264,0 |
|  |  | 324.500 |  |  | 12,0 | 18,1 | 157,2 |
| 2-122 | LK5 |  | 265,0 | 265,0 | 14,0 | 20,0 | 231,0 |
|  | LK6 |  | 230,0 | 230,0 | 14,0 | 20,0 | 196,0 |
|  | LK7 |  | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 19,0 | 109,0 |
|  | LK8 |  | 45,0 | 45,0 | 8,0 | 12,0 | 25,0 |
|  | LK9 |  | 25,0 | 25,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 |
|  | LK14 |  | 325,0 | 325,0 | 12,0 | 18,0 | 295,0 |
|  | LK15 |  | 280,0 | 280,0 | 11,0 | 19,0 | 250,0 |
|  | LK16 |  | 150,0 | 150,0 | 11,0 | 18,0 | 121,0 |
|  | LK17 |  | 70,0 | 70,0 | 12,0 | 19,0 | 39,0 |
|  | LK18 |  | 25,0 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
|  | LK23 |  | 295,0 | 295,0 | 12,0 | 19,0 | 264,0 |
|  | LK24 |  | 285,0 | 285,0 | 12,0 | 18,0 | 255,0 |
|  | LK25 |  | 210,0 | 210,0 | 12,0 | 19,0 | 179,0 |
|  | LK26 |  | 130,0 | 130,0 | 12,0 | 19,0 | 99,0 |
|  | LK27 |  | 35,0 | 35,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 |
|  |  | 322.000 |  |  | 11,1 | 16,5 | 139,7 |
| 3-122 | LK19 |  | 35,0 | 35,0 | 9,5 | 10,0 | 15,5 |
|  | LK20 |  | 90,0 | 90,0 | 12,0 | 18,0 | 60,0 |
|  | LK21 |  | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 19,0 | 119,0 |
|  | LK22 |  | 220,0 | 220,0 | 12,0 | 18,0 | 190,0 |
|  | LK23 |  | 295,0 | 295,0 | 12,0 | 19,0 | 264,0 |
|  | LK28 |  | 15,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 |
|  | LK29 |  | 40,0 | 40,0 | 11,0 | 18,0 | 11,0 |
|  | LK30 |  | 110,0 | 110,0 | 12,0 | 19,0 | 79,0 |
|  | LK31 |  | 190,0 | 190,0 | 12,0 | 19,0 | 159,0 |
|  | LK32 |  | 265,0 | 265,0 | 12,5 | 18,0 | 234,5 |
|  | LK37 |  | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 3,0 | 7,0 |
|  | LK38 |  | 18,0 | 18,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 |
|  | LK39 |  | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 7,0 | 13,0 |
|  | LK40 |  | 50,0 | 50,0 | 12,0 | 18,0 | 20,0 |
|  | LK41 |  | 70,0 | 70,0 | 11,0 | 19,0 | 40,0 |
|  | LK42 |  | 100,0 | 100,0 | 11,0 | 18,0 | 71,0 |
|  | LK43 |  | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 19,0 | 109,0 |
|  | LK44 |  | 180,0 | 180,0 | 12,0 | 18,0 | 150,0 |
|  | LK45 |  | 200,0 | 200,0 | 12,5 | 18,0 | 169,5 |
|  |  | 361.600 |  |  | 10,2 | 15,2 | 90,8 |
| 4-122 | LK23 |  | 295,0 | 295,0 | 12,0 | 19,0 | 264,0 |
|  | LK24 |  | 285,0 | 285,0 | 12,0 | 18,0 | 255,0 |
|  | LK25 |  | 210,0 | 210,0 | 12,0 | 19,0 | 179,0 |
|  | LK26 |  | 130,0 | 130,0 | 12,0 | 19,0 | 99,0 |
|  | LK27 |  | 35,0 | 35,0 | 10,0 | 12,0 | 13,0 |
|  | LK32 |  | 265,0 | 265,0 | 12,5 | 18,0 | 234,5 |
|  | LK33 |  | 285,0 | 285,0 | 12,0 | 18,0 | 255,0 |
|  | LK34 |  | 180,0 | 180,0 | 11,0 | 19,0 | 150,0 |
|  | LK35 |  | 95,0 | 95,0 | 11,0 | 18,0 | 66,0 |
|  | LK36 |  | 35,0 | 35,0 | 8,0 | 12,0 | 15,0 |
|  | LK45 |  | 200,0 | 200,0 | 12,5 | 18,0 | 169,5 |
|  | LK46 |  | 270,0 | 270,0 | 12,0 | 18,0 | 240,0 |
|  | LK47 |  | 200,0 | 200,0 | 11,0 | 19,0 | 170,0 |
|  | LK48 |  | 100,0 | 100,0 | 11,0 | 18,0 | 71,0 |
|  | LK49 |  | 45,0 | 45,0 | 11,0 | 18,0 | 16,0 |
|  |  | 363.100 |  |  | 11,3 | 17,5 | 146,5 |
| 3-122 | LK45 |  | 200,0 | 200,0 | 12,5 | 18,0 | 169,5 |
|  | LK46 |  | 270,0 | 270,0 | 12,0 | 18,0 | 240,0 |
|  | LK47 |  | 200,0 | 200,0 | 11,0 | 19,0 | 170,0 |
|  | LK48 |  | 100,0 | 100,0 | 11,0 | 18,0 | 71,0 |
|  | LK49 |  | 45,0 | 45,0 | 11,0 | 18,0 | 16,0 |
|  | LK64 |  | 160,0 | 160,0 | 12,0 | 19,0 | 129,0 |
|  | LK65 |  | 220,0 | 220,0 | 12,0 | 19,0 | 189,0 |
|  | LK66 |  | 150,0 | 150,0 | 12,0 | 18,0 | 120,0 |
|  | LK67 |  | 110,0 | 110,0 | 11,0 | 19,0 | 80,0 |
|  | LK68 |  | 60,0 | 60,0 | 11,0 | 18,0 | 31,0 |
|  | LK81 |  | 120,0 | 120,0 | 12,0 | 19,0 | 89,0 |
|  | LK82 |  | 140,0 | 140,0 | 12,0 | 18,0 | 110,0 |
|  | LK83 |  | 80,0 | 80,0 | 12,0 | 19,0 | 49,0 |
|  | LK84 |  | 40,0 | 40,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 |
|  | LK85 |  | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | 306.500 |  |  | 11,2 | 17,6 | 98,5 |

### 5.4.2. Kết quả tính trữ lương

Kết quả dự tính trữ lượng đá xây dựng theo công thức trên ở bảng sau:

Bảng 5.2. Bảng tổng hợp dự tính trữ lượng mỏ đá xây dựng khu vực Núi Dài

| Số hiệu khối và cấp trữ lượng | Diện tích (m2) | Chiều dày trung bình các lớp (m) |  |  | Trữ lượng (m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất phủ | Đá bán phong hóa | Đá xây dựng | Đất phủ | Đá bán phong hóa | Đá xây dựng |
| 1-121 | 148.800 | 10,2 | 15,5 | 61,1 | 1.517.760 | 2.306.400 | 9.091.680 |
| 2-121 | 133.500 | 10,9 | 16,8 | 48,7 | 1.455.150 | 2.242.800 | 6.501.450 |
| 1-122 | 324.500 | 12 | 18,1 | 157,2 | 3.894.000 | 5.873.450 | 51.011.400 |
| 2-122 | 322.000 | 11,1 | 16,5 | 139,7 | 3.574.200 | 5.313.000 | 44.983.400 |
| 3-122 | 361.600 | 10,2 | 15,2 | 90,8 | 3.688.320 | 5.496.320 | 32.833.280 |
| 4-122 | 363.100 | 11,3 | 17,5 | 146,5 | 4.103.030 | 6.354.250 | 53.194.150 |
| 5-122 | 306.500 | 11,2 | 17,6 | 98,5 | 3.432.800 | 5.394.400 | 30.190.250 |
| Trữ lượng cấp 121 |  |  |  |  | 1.517.760 | 2.306.400 | 9.091.680 |
| Trữ lượng cấp 122 |  |  |  |  | 18.692.350 | 28.431.420 | 212.212.480 |
| Tổng trữ lượng cấp 121+122 |  |  |  |  | 20.210.110 | 30.737.820 | 221.304.160 |

Tổng trữ lượng đá xây dựng cấp 121+122 dự kiến đạt: 221.304.160 m3.

Trong đó:

+ Trữ lượng đá xây dựng dự kiến cấp 121: 9.091.680m3.

+ Trữ lượng đá xây dựng dự kiến cấp 122: 212.212.480m3.

+ Khối lượng đất phủ và bán phong hóa dự kiến: 50.947.930 m3.

Hệ số đất bóc: 0,23. (khai thác 1m3 đá xây dựng cần bóc 0,23m3 đất phủ).

# CHƯƠNG 6. TỔ CHỨC THI CÔNG

## 6.1. CÁC BƯỚC THI CÔNG ĐỀ ÁN

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, cần thiết phải thành lập một Đội thăm dò Địa chất lấy tên là Đội thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại khu Núi Dài, thuộc xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, trong đó: Chủ biên đề án kiêm đội trưởng thi công, dưới Đội có các Tổ phụ trách chuyên môn như: Tổ trắc địa; Tổ khoan; Tổ địa chất, Tổ ĐCTV-ĐCCT (tại thực địa mỗi Tổ đều có người phụ trách là Tổ trưởng dưới sự điều hành của Chủ biên).

Nhân lực dự kiến là 14 người và được bố trí cụ thể như bảng sau:

Bảng 6.1. Tổ chức nhân sự Đội thăm dò

| STT | Tổ | Diễn giải | Số người | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ huy điều hành chung | Chủ nhiệm đề án 1 người; phụ trách VP, kế toán, in ấn phô tô biên bản nghiệm thu 1 người | 2 | Chỉ đạo thi công, chỉ đạo kỹ thuật, tham gia nghiệm thu, văn phòng, kế toán. |
| 2 | Công tác trắc địa | 1 tổ trắc địa x 3 người/tổ | 3 | Thi công các hạng mục công tác trắc địa |
| 3 | Công tác địa chất | Theo dõi khoan và lấy mẫu 2 người, đo vẽ bản đồ địa chất 1 người. | 3 | Theo dõi khoan và đo vẽ bản đồ địa chất, lấy mẫu và gia công mẫu |
| 4 | Công tác khoan | 1 tổ khoan x 4 (người/tổ) | 4 | Khoan tay |
| 5 | Công tác ĐCTV-ĐCCT | 1 tổ ĐCTV-ĐCCT 2 người | 2 | Thi công công tác ĐCTV-ĐCCT |
| 6 | Tổng cộng |  | 14 |  |

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Khoáng sản Việt

Chủ biên kiêm đội trưởng thi công

Tổ

Trắc địa

Tổ

Địa chất

Tổ ĐCTV-ĐCCT

Tổ

Khoan

## 6.2. TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Tổng thời gian thi công đề án thăm dò, lập báo cáo trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản tỉnh An Giang thẩm định phê duyệt và lập dự án đầu tư là 18 tháng. Cụ thể như sau:

Bảng 6.2. Bảng tổng hợp dự kiến thời gian thực hiện

| STT | Hạng mục | Tiến độ (tháng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thi công thực địa | 6 |
| 2 | Phân tích mẫu và lập báo cáo | 3 |
| 3 | Trình thẩm định phê duyệt trữ lượng | 3 |
| 4 | Lập dự án đầu tư | 6 |
| 5 | Tổng thời gian dự kiến | 18 |

6.3. SẢN PHẨM GIAO NỘP

### 6.3.1. Giao nộp trình phê duyệt trữ lượng

Khi giao nộp báo cáo kết quả thăm dò, phải giao nộp các tài liệu liên quan theo đúng quy định tại Thông tư 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Sau đây là thống kê một số tài liệu chủ yếu khi giao nộp trình phê duyệt trữ lượng:

- Các loại tài liệu nguyên thủy (nhật ký địa chất, nhật ký trắc địa, số theo dõi khoan, số theo dõi mẫu, các loại biên bản nghiệm thu công trình, …).

- 02 bộ báo cáo kết quả thăm dò.

- 02 bộ các bản vẽ liên quan kèm theo.

- Các phụ lục, bảng tính kèm theo báo cáo.

### 6.3.2. Giao nộp lưu trữ tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

- 02 bộ báo cáo thăm dò và bản vẽ kèm theo.

- Các phụ lục, bảng tính kèm theo báo cáo.

- Đĩa CD kèm theo: 02 đĩa.

# CHƯƠNG 7. DỰ TOÁN KINH PHÍ

## 7.1. KINH PHÍ THĂM DÒ

### 7.1.1. Cơ sở pháp lý của dự toán

Căn cứ vào khối lượng dự kiến và phương pháp thi công, điều kiện địa chất, địa hình, cấu trúc địa chất, để xây dựng dự toán cho chi phí thăm dò, chúng tôi dựa  trên các định mức sau đây:

+ Đơn giá dự toán các công trình địa chất ban hành kèm theo Quyết định số 1997/QĐ-BTNMT ngày 31/07/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài Chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.

+ Công tác không có trong đơn giá lấy theo chi phí thực tế và giá thị trường hiện tại.

### 7.1.2. Dự toán tổng hợp

Kinh phí dự toán thăm dò là: 21.145.000.000 đồng. (Hai mươi mốt tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

Xem chi tiết ở bảng số 7.1

## 7.2. NGUỒN TÀI CHÍNH

Nguồn tài chính chi phí cho công tác thăm dò được lấy trong vốn đầu tư mới của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong.

## 7.3. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang được tiến hành thăm dò nhằm đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng cho Công ty và cho nhu cầu thị trường. Với tổng giá trị thăm dò là 21.145.000.000 đồng, trữ lượng thăm dò đến cấp 121 và 122 đạt được 221.304.160 m3 đá xây dựng. Giá thành thăm dò là 95 đồng/m3 đá xây dựng.

Bảng 7.1. Bảng tổng hợp dự toán kinh phí thăm dò

| Stt | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Định mức áp dụng | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Chi phí chung | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | LẬP ĐỀ ÁN THĂM DÒ |  |  |  |  | 594.176.116 |  |  |
| 1 | Khảo sát và lập đề án | đề án | 1 | 3,54%*B |  | 584.176.116 |  |  |
| 2 | Chi phí thẩm định tại Sở Tài nguyên và môi trường và đọc phản biện | lần | 1 |  | 50.000.000 |  |  |  |
| 2 | In ấn hồ sơ đề án và bản đồ | bộ | 10 |  | 1.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| B | THI CÔNG THĂM DÒ |  |  |  |  | 16.502.150.176 |  | 3.249.295.645 |
| I | Công tác trắc địa |  |  |  |  | 395.713.802 |  | 59.357.070 |
| 1 | Thành lập lưới giải tích loại 1 (Đo theo công nghệ GPS) | điểm | 4 | Mục 2.1.1/QĐ2721 | 6.646.643 | 26.586.572 | 996.996 | 3.987.986 |
| 2 | Thành lập lưới đường chuyền đa giác 1, trực tiếp | km | 6 | Mục 3.1.1/QĐ2721 | 7.001.576 | 42.009.456 | 1.050.236 | 6.301.418 |
| 3 | Thành lập lưới đường chuyền đa giác 2, gián tiếp | km | 6 | Mục 3.4.1/QĐ2721 | 4.037.598 | 24.225.588 | 605.640 | 3.633.838 |
| 4 | Thành lập lưới khống chế độ cao kỹ thuật | km | 6 | Mục 4.2.1/QĐ2721 | 816.748 | 4.900.488 | 122.512 | 735.073 |
| 5 | Đo bản đồ địa hình 1:2.000, Đường đồng mức 2m, phần ngoài trời. | km2 | 1,97 | Mục 5.1.3.2.2/QĐ2721 | 53.402.522 | 105.202.968 | 8.010.378 | 15.780.445 |
| 6 | Thành lập bản đồ địa hình 1:2.000 (Đường đồng mức 1m) bao gồm cả phủ biên 20%, phần trong phòng. | km2 | 1,97 | Mục 5.2.32/QĐ2721 | 8.057.068 | 15.872.424 | 1.208.560 | 2.380.864 |
| 7 | Đưa công trình địa chất ra thực địa (gồm 7 mốc ranh, 85 công trình khoan) | điểm | 92 | Mục 1.1.3.1/QĐ2721 | 1.083.098 | 99.645.016 | 162.465 | 14.946.752 |
| 8 | Đo thu công trình địa chất vào bản đồ (85 công trình khoan) | điểm | 85 | Mục 1.1.4.1/QĐ2721 | 909.074 | 77.271.290 | 136.361 | 11.590.694 |
| II | Công tác đo vẽ bản đồ địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình |  |  |  |  | 586.109.758 |  | 141.305.837 |
| 1 | Đo vẽ lập bản đồ chất tỷ lệ 1/2000 ngoài trời | Km2 | 1,97 | Mục 3.2.4b, tr. 35 | 84.060.359 | 165.598.907 | 12.609.054 | 24.839.836 |
| 2 | Đo vẽ lập bản đồ chất tỷ lệ 1/2000 văn phòng thực địa | Km2 | 1,97 | Mục 3.3.4b, tr. 37 | 145.278.285 | 286.198.221 | 21.791.743 | 42.929.733 |
| 3 | Đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/5.000 ngoài trời | Km2 | 1,97 | Mục 1.1.3.72/QĐ2721 | 38.252.636 | 75.357.693 | 7.650.347 | 15.071.184 |
| 4 | Đo vẽ lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/5.000 trong phòng | Km2 | 1,97 | Mục 1.1.3.72/QĐ2721 | 4.146.733 | 8.169.064 | 622.010 | 1.225.360 |
| 5 | Quan trắc mực nước trong lỗ khoan trong quá trình thăm dò (mỗi LK quan trắc 10 lần) | Lần | 850 | 4.1.1.1.1.1.1/QĐ2721 | 31.123 | 26.454.465 | 62.246 | 52.909.100 |
| 6 | Chuẩn bị thí nghiệm trong lỗ khoan | LK | 1 | Mục 2.1.1.1.1.1/QĐ2721 | 11.062.033 | 11.062.033 | 2.212.047 | 2.212.047 |
| 7 | Bơm nước thí nghiệm trong lỗ khoan (mỗi lỗ khoan bơm 3 ca) | Ca tổ | 3 | Mục 2.1.1.2.1/QĐ2721 | 1.813.055 | 5.439.165 | 271.958 | 815.875 |
| 7 | Văn phòng bơm nước thí nghiệm <10ca | Điểm | 1 | Mục 2.1.1.2.1/QĐ2721 | 3.785.511 | 3.785.511 | 493.762 | 493.762 |
| 8 | Đo phục hồi mực nước sau khi bơm (3 ca/lỗ khoan) | Ca tổ | 3 | Mục 2.1.1.3/QĐ2721 | 1.348.233 | 4.044.699 | 269.647 | 808.941 |
| IV | Công trình |  | 10003,00 |  |  | 14.780.185.542 |  | 2.956.037.108 |
| IV.1 | Công tác khoan máy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khoan lấy mẫu trong đất cấp III | m | 919,0 | Mục 1.1.2/QĐ2721 | 618.326 | 568.241.594 | 123.665 | 113.648.319 |
| 2 | Khoan lấy mẫu trong đá cấp VI_VII | m | 9.084,0 | Mục 1.1.8/ QĐ2721 | 1.556.797 | 14.141.943.948 | 311.359 | 2.828.388.790 |
| 3 | Vận chuyển khoan | LK | 70 | Khái toán | 1.000.000 | 70.000.000 | 200.000 | 14.000.000 |
| V | Công tác lấy, gia công, phân tích mẫu |  |  |  |  | 740.141.073 | 0 | 92.595.629 |
| V.1 | Lấy mẫu |  |  |  |  | 3.032.148 |  | 1.420.628 |
| 1 | Mẫu cơ lý đất | mẫu | 10 | Mục 3.2.7/QĐ2721 | 216.582 | 2.165.820 | 28.250 | 282.500 |
| 2 | Mẫu hóa nước và vi sinh | mẫu | 4 | Mục 1.1.5/QĐ2721 | 216.582 | 866.328 | 284.532 | 1.138.128 |
| V.2 | Gia công mẫu |  |  |  |  | 35.762.766 |  |  |
| 1 | Mẫu lát mỏng |  | 50 | Mục 1.6.1/QĐ2721 | 85.679 | 4.283.950 | 11.176 | 558.800 |
| 2 | Gia công mẫu hóa trọng lượng 1-3kg | mẫu | 328 | Mục 1.1.5/QĐ2721 | 95.972 | 31.478.816 | 12.518 | 4.105.904 |
| V.3 | Phân tích mẫu |  | 824 |  |  | 701.346.159 |  | 91.175.001 |
| 1 | Mẫu lát mỏng thạch học | mẫu | 50 | Mục 2.26.8/QĐ2721 | 371.408 | 18.570.400 | 48.283 | 2.414.152 |
| 2 | Mẫu cơ lý đất toàn diện | mẫu | 10 | Mục 2.6.14/QĐ2721 | 976.919 | 9.769.185 | 126.999 | 1.269.994 |
| 3 | Mẫu cơ lý đá xây dựng toàn diện | mẫu | 100 | Mục 2.6.30/QĐ2721 | 1.986.508 | 198.650.750 | 258.246 | 25.824.598 |
| 4 | Mẫu cơ lý đá đơn giản | mẫu | 288 | Mục 2.6.30/QĐ2721 | 993.254 | 286.057.080 | 129.123 | 37.187.420 |
| 5 | Mẫu hóa toàn diện 14 chỉ tiêu | mẫu | 20 | Mục 2.6.30/QĐ2721 | 1.602.937 | 32.058.740 | 208.382 | 4.167.636 |
| 6 | Mẫu hóa SO3 | mẫu | 288 | Mục 2.6.30/QĐ2721 | 400.734 | 115.411.464 | 52.095 | 15.003.490 |
| 7 | Mẫu quang phổ (ICP) | mẫu | 20 | Mục 2.6.30/QĐ2721 | 767.128 | 15.342.560 | 99.727 | 1.994.533 |
| 8 | Mẫu đo tham số phóng xạ | mẫu | 20 | Mục 2.6.30/QĐ2721 | 483.904 | 9.678.080 | 62.908 | 1.258.150 |
| 9 | Mẫu bám dính nhựa đường | mẫu | 6 | Báo giá phòng thí nghiệm | 600.000 | 3.600.000 | 78.000 | 468.000 |
| 10 | Mẫu nén dập trong xi lanh | mẫu | 6 | Báo giá phòng thí nghiệm | 600.000 | 3.600.000 | 78.000 | 468.000 |
| 11 | Độ thoi dẹt đá dăm | mẫu | 6 | Báo giá phòng thí nghiệm | 600.000 | 3.600.000 | 78.000 | 468.000 |
| 12 | Mẫu mài mòn tang quay | mẫu | 6 | Báo giá phòng thí nghiệm | 600.000 | 3.600.000 | 78.000 | 468.000 |
| 13 | Mẫu hóa nước | mẫu | 2 | Mục 2.25.8/QĐ2721 | 351.975 | 703.950 | 45.757 | 91.514 |
| 14 | Mẫu vi trùng nước | mẫu | 2 | Mục 2.25.9/QĐ2721 | 351.975 | 703.950 | 45.757 | 91.514 |
| C | LẬP BÁO CÁO TỔNG KẾT THĂM DÒ |  |  |  |  | 1.476.620.509 |  |  |
| 1 | Lập báo cáo tổng kết | báo cáo | 1 | 7,93%B |  | 1.308.620.509 |  |  |
| 2 | In ấn hồ sơ báo cáo và bản đồ | hồ sơ | 20 |  | 900.000 | 18.000.000 |  |  |
| 3 | Can in nộp lưu trữ tại Hà Nội | Hồ sơ | 1 | Khái toán | 150.000.000 | 150.000.000 |  |  |
| D | CHI PHÍ GIÁM SÁT (=20% Chi phí chung); Chi phí chung theo đơn giá QĐ2721/BTNMT |  |  | Khoản 5 Điều 30 Nghi định 158/2016/NĐ-CP |  | 649.859.129 |  |  |
|  | CỘNG (A+B+C+D) |  |  |  |  | 19.222.805.930 |  |  |
|  | VAT (10%) |  |  |  |  | 1.922.280.593 |  |  |
|  | TỔNG CHI PHÍ |  |  |  |  | 21.145.086.523 |  |  |
|  | LÀM TRÒN |  |  |  |  | 21.145.000.000 |  |  |

### Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu đồng

# KẾT LUẬN

- Đề án thăm dò đá xây dựng khu vực núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang do Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong làm chủ đầu tư. Đơn vị lập đề án là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Khoáng sản Việt.

- Trên diện tích xin cấp phép thăm dò phân bố rộng rãi các thành tạo đá trầm tích phun trào hệ tầng Xà Lôn, đến độ sâu dự kiến thăm dò (cote +0m), vẫn chưa khống chế hết chiều dày thân khoáng. Đá có chất lượng tốt ổn định cả trên mặt lẫn dưới sâu, đạt yêu cầu làm đá xây dựng thông thường (Cốt liệu cho bê tông và vữa) theo TCVN 7570: 2006. Điều kiện địa chất mỏ đơn giản, thuận lợi cho công tác thăm dò, khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu. Hoạt động khai thác ít tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo cho việc phát triển kinh tế ổn định và bền vững.

- Diện tích xin thăm dò: 196,6ha

Tổng trữ lượng đá xây dựng cấp 121+122 dự kiến đạt: 221.304.160 m3.

Trong đó:

Trữ lượng đá xây dựng dự kiến cấp 121: 9.091.680m3.

Trữ lượng đá xây dựng dự kiến cấp 122: 212.212.480m3.

Khối lượng đất phủ và bán phong hóa dự kiến: 50.947.930 m3.

Hệ số đất bóc: 0,23. (khai thác 1m3 đá xây dựng cần bóc 0,23m3 đất phủ).

- Tổng kinh phí của Đề án (làm tròn) là: 21.145.000.000 đồng.

Nội dung đề án được lập theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 về “Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản” và đã đề ra được các phương pháp và khối lượng thăm dò hợp lý, phù hợp với tình hình đặc điểm địa chất khoáng sản của khu mỏ.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Gang xem xét thẩm định, phê duyệt đề án và cấp giấy phép thăm dò khoáng sản để đề án sớm được triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2025

TM Tập thể tác giả

ThsĐC. Nguyễn Tiến Dũng

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Ngọc Hoa và nnk, năm 1991. Báo cáo kết quả đo vẽ bản đồ và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:200.000, nhóm tờ Đồng bằng Nam Bộ.

2. Dương Văn Cầu và nnk. Biên hội Bản đồ Địa chất - Khoáng sản tỉnh An Giang, tỷ lệ 1:50.000, phục vụ cho công tác quy hoạch khoáng sản tỉnh An Giang, năm 2016.

3. Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2015. (Công ty TNHH Liên doanh Antraco…..)

4. Đặng Trần Bảng, Nguyễn Văn Bỉnh, Phùng Văn Vui. Hà Nội 1987. Tính trữ lượng khoáng sản rắn. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

5. Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền” có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2013.

6. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570 - 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật.

# BẢN VẼ KÈM THEO ĐỀ ÁN

| TT | Tên bản vẽ | Số hiệu bản vẽ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sơ đồ vị trí giao thông mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1: 200.000 (đính kèm báo cáo). | 01 |
| 2 | Bản đồ địa chất vùng mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1: 25.000 (đính kèm báo cáo). | 02 |
| 3 | Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1: 10.000 (đính kèm báo cáo). | 03 |
| 4 | Bản đồ địa chất, bố trí công trình và lấy mẫu dự kiến thăm dò mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1: 5.000. | 04 |
| 5 | Bình đồ phân khối dự tính trữ lượng mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1: 5.000. | 05 |
| 6 | Mặt cắt dự tính trữ lượng mỏ đá xây dựng Núi Dài, xã Ô Lâm và xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, tỷ lệ 1: 10.000. | 06 |