I. Trữ lượng

- Trữ lượng địa chất vật liệu san lấp:

+ Đất tầng phủ: 1.720.428 m3;

+ Đá phong hóa: 2.102.668 m3;

- Trữ lượng địa chất đá xây dựng là: 13.375.053 m3;

- Trữ lượng khai thác vật liệu san lấp:

+ Đất tầng phủ: 1.699.156 m3;

+ Đá phong hóa: 1868.697 m3;

- Trữ lượng khai thác đá xây dựng là: 12.299.376 m3;

II. Công suất khai thác

- Công suất thiết kế: 3.000.000 m3/năm,

- Tuổi thọ dự án: 4,5 năm (bao gồm thời gian XDCB).

Lịch khai thác mỏ

| TT | Năm khai thác | Đơn vị | Khối lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vật liệu san lấp | Đá xây dựng |
| 1 | Năm thứ 1 (XDCB) | m3 | 1.600.000 | 3.000.000 |
| 2 | Năm thứ 2 | m3 | 800.000 | 3.000.000 |
| 3 | Năm thứ 3 | m3 | 800.000 | 3.000.000 |
| 4 | Năm thứ 4 | m3 | 367.853 | 3.000.000 |
| 5 | Năm thứ 5 | m3 |  | 299.376 |
| Tổng |  | m3 |  |  |

III. Hệ thống khai thác

- Hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng xúc chuyển trực tiếp

Các thông số của hệ thống khai thác

| TT | Thông số | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiều cao tầng khai thác | h | m | 10 |
| 2 | Chiều cao tầng kết thúc | h | m | 10 ÷ 20 |
| 3 | Chiều rộng mặt tầng công tác đầu tiên | Bmin | m | 13,6 |
| 4 | Chiều dài của tuyến khai thác | Lt | m | 30 ÷ 60 |
| 5 | Chiều rộng dải khấu | A | m | 13,83 |
| 6 | Chiều dài luồng xúc | Lx | m | 75 |
| 7 | Chiều rộng đai bảo vệ | bkt | m | 3 |
| 8 | Góc nghiêng sườn tầng khai thác |  | độ | 70 |
| 9 | Góc nghiêng sườn tầng kết thúc |  | độ | 70 |
| 10 | Góc nghiêng bờ mỏ kết thúc |  | độ | 53 |

IV. Công nghệ khai thác

IV.1. Máy khoan chính:

- Năng suất máy khoan: Năng suất ca máy khoan FY 300 bánh xích được tính trên cơ sở năng suất lý thuyết của máy là 20 m/giờ.

- Năng suất khoan thực tế:	Qk = Vk . T . n . 312 .  , m/năm

Qk = 20 × 8 × 2 × 312 × 0,8 = 79.872 m/năm

- Số lượng máy khoan cần thiết cho mỏ là:

Nl=AQk.Pk.n=3.00.00079.872 ×7,8×2=2,5 chiếc   Chọn 03 chiếc

IV.2. Máy khoan con cầm tay:

a. Tính toán số lượng máy khoan

Dự kiến khoảng 5% khối lượng đá khai thác hàng năm phải dùng đến máy khoan nhỏ. Như vậy, tổng khối lượng đá dự kiến phá nổ bằng khoan lỗ nhỏ là:

Vqc = 0,05 × 3.000.000 = 150.000 m3/năm

- Số lượng máy khoan con cần thiết là:

Nn=VqcQc.K.312.P.n=150.00010×0,8×312×2,2×2=8,09 chiếc

Trong đó:

+ Vqc: Khối lượng đá quá cỡ cần phá vỡ trong 1 năm;

+ Qc: Năng suất của máy khoan, Qc = 15 m/ca;

+ K: Hệ số sử dụng lỗ khoan, K = 0,9;

+ 312: Thời gian làm việc trong năm, ngày/năm;

+ P: Suất phá đá, P = 2,2 m3/m;

+ n: Số ca làm việc trong ngày, n = 2 ca.

Chọn Nn = 9 chiếc.

IV.3. Máy nén khí:

Nhằm đảm bảo việc đồng bộ thiết bị, phục vụ sản xuất hiệu quả cao trong công tác khoan, đề xuất mỏ đá vôi La Đồng sử dụng máy nén khí với năng suất 35 m3/phút.

a. Số lượng máy nén khí phục vụ máy khoan lớn (FY300)

Nkl=3×3035=2,57 chiếc

Trong đó:

+ 3: Số lượng máy khoan lỗ khoan lớn cần sử dụng;

+ 30: Mức tiêu thụ khí nén trong 1 phút, m3/phút;

+35: Công suất nén khí của máy nén khí, m3/phút.

b. Số lượng máy nén khí phục vụ máy khoan nhỏ

Nkl=9×2,235=0,57 chiếc

Như vậy số máy nén khí cần dùng là (2,57 + 0,57) = 3,14 chiếc. Chọn 04 chiếc.

V. Công nghệ xúc bốc – vận tải

V.1. Máy xúc

a. Máy xúc TLGN xúc đá nguyên khai E = 5 m3:

- Năng suất ca máy xúc được tính như sau:

Qc=3600×E×Kd×T×ηtck×Kr Qc=3600×E×Kd×T×ηtck×KrQc=3600×E×Kd×T×ηtck×Kr , m3/ca

Trong đó:

E:  Dung tích gầu xúc,    		E = 5m3

Kd : Hệ số xúc đầy gầu, 		Kd = 0,85

T : Thời gian 1 ca,          		T = 8 giờ

η : Hệ số sử dụng thời gian, 	η = 0,8

tc: Thời gian chu kỳ xúc, với chế độ làm việc  thường, tc = 45 giây

Kr : Hệ số nở rời của đá, 		Kr = 1,5

Qc=3600×5×0,85×8×0,845×1,5=1.451m3/ca

- Năng suất năm của máy xúc:

QN = Qc . N . n, m3/năm

Trong đó: N - Số ngày làm việc trong năm, N = 312 ngày;

n - Số ca làm việc trong ngày, n = 2 ca/ngày;

QN = 1.451 × 312 × 2 = 905.424 m3/năm.

b. Tính số máy xúc 5m3 cần thiết

Số máy xúc cần thiết được xác định theo công thức sau:

; chiếc

- A: Khối lượng đá cần xúc bốc trong năm, A = 3.000.000 m3;

- QN : Năng suất máy xúc; QN = 905.424 m3/năm.

- K: Hệ số dự phòng, K = 1,1

=>  N = 3,6 (làm tròn 4 chiếc).

c. Máy xúc TLGN xúc vật liệu san lấp E = 2,5 m3:

- Năng suất ca máy xúc được tính như sau:

Qc=3600×E×Kd×T×ηtck×Kr Qc=3600×E×Kd×T×ηtck×KrQc=3600×E×Kd×T×ηtck×Kr , m3/ca

Trong đó:

E:  Dung tích gầu xúc,    		E = 2,5m3

Kd : Hệ số xúc đầy gầu, 		Kd = 0,80

T : Thời gian 1 ca,          		T = 8 giờ

η : Hệ số sử dụng thời gian, 	η = 0,8

tc: Thời gian chu kỳ xúc, với chế độ làm việc  thường, tc = 40 giây

Kr : Hệ số nở rời của đá, 		Kr = 1,5

Qc=3600×2,5×0,80×8×0,840×1,5=768 m3/ca

- Năng suất năm của máy xúc:

QN = Qc . N . n, m3/năm

Trong đó: N - Số ngày làm việc trong năm, N = 312 ngày;

n - Số ca làm việc trong ngày, n = 2 ca/ngày;

QN = 768 × 312 × 2 = 479.232 m3/năm.

d. Tính số máy xúc 2,5m3 cần thiết

Số máy xúc cần thiết được xác định theo công thức sau:

; chiếc

- A: Khối lượng đất đá san lấp cần xúc bốc lớn nhất trong năm, A = 1.600.000 m3;

- QN : Năng suất máy xúc; QN = 479.232 m3/năm.

- K: Hệ số dự phòng, K = 1,1

=>  N = 3,6 (làm tròn 4 chiếc).

e. Tính năng suất máy xúc lật 5m3

- Năng suất giờ của máy xúc được tính như sau:

Qg=3600×ETc+Tv=3600×2,060=120m3/giờ

Trong đó:

E - Dung tích làm việc của máy xúc lật, E =  2,0 m3;

Tc - Chu kỳ xúc, dỡ tải, Tc = 60 giây;

Tv - Thời gian vận chuyển cả đi và về khi xúc bốc đá tiêu thụ,  Tv = 0, giây;

- Năng suất ca của máy xúc lật được tính:

Qc = Qg × 8 × 0,65 = 120 × 5 × 0,65 = 624 m3/ca;

- Năng suất năm của máy xúc lật:

QN = Qc . N . n   , m3/năm

Trong đó:

+ N: Số ngày làm việc trong năm, N = 312 ngày;

+ n: Số ca làm việc trong ngày, n = 2 ca/ngày;

QN = 624 × 312 × 2 = 389.376 m3/năm.

f. Tính số máy xúc lật cần thiết

- Số máy xúc cần thiết được xác định theo công thức sau:

Qx=Axl.KrQN.k=600.000×1,5389.376×1,1=2,54 chiếc

Trong đó:

+ Axl: Khối lượng xúc bằng 20% khối lượng đá nguyên khai, Axl = 600.000 m3;

+ Kr: Hệ số nở rời, Kr = 1,5

+ Qn: Năng suất máy xúc lật, Qn = 389.376 m3/năm;

+k: hệ số dự phòng, k = 1,1

Chọn 03 chiếc.

V.2. Ô tô

a. Tính toán năng suất ôtô 30 tấn

- Năng suất ôtô vận tải ở khai trường về trạm nghiền sàng:

Qô=3600.q.n.T.kt.ηcTc,T/ngày

Trong đó:

q - Tải trọng ô tô:				q = 30 tấn;

T - Thời gian làm việc trong ca:		T = 8 h;

kt - Hệ số sử dụng tải trọng:			kt = 0,8;

n - Số ca làm việc trong ngày:		n = 2 ca;

c - Hệ số sử dụng thời gian trong ngày:	c = 0,7;

TC - thời gian chu kì xe chạy:

TC = tx + td + tc + tk + tm

tx - thời gian xúc đầy xe:

tx=q.kr.tc,γd.E.kd

tx = 173

d - Trọng lượng thể tích của đá:		2,60 T/m3;

E - dung tích gầu xúc:			5 m3;

kd - hệ số xúc đầy gàu:			0,8;

kr - hệ số nở rời của đá trong gàu xúc: 	1,5;

t’c - thời gian chu kì xúc:			40 giây;

td - thời gian dỡ hàng: 60 giây;

tc - thời gian chạy có tải: tc=LcVc=72giây;

tk - Thời gian chạy không tải: tk=LkVk=60giây;

+ Lc, Lk: Chiều dài quãng đường ô tô chạy có tải và không có tải trung là 500m.

+ Vc, Vk: Tốc độ xe chạy có tải và không tải:

Chọn tốc độ xe: 25km/h, 30km/h tương ứng 6,94 m/s, 8,33m/s.

tm - thời gian trao đổi ở trạm đập và gương xúc: 120 giây

Thời gian chu kì xe chạy: TC = 173 + 60 + 72 + 60 + 150 = 515 giây

Năng suất ô tô: Qô = 1.879 tấn/ngày

b. Số ô tô cần thiết

Số ôtô cần thiết cho công tác vận tải của mỏ:

Nô=γ.Av.KQô.N;xe

Trong đó:

γ - Trọng lượng thể tích của đá, γ = 2,60 T/m3;

Av - Khối lượng đất đá vận tải, Av =3.000.000m3;

k - Hệ số dự trữ, k = 1,1;

N - Số ngày làm việc trong năm, N = 312 ngày.

=>Nô = 14,63 (Chọn 15 chiếc)

Bảng tổng hợp thiết bị phục vụ khai thác

| TT | Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật chính | Số lượng yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan FY300 bánh xích | Đường kính D = 150mm | 03 |
| 2 | Máy khoan đá cầm tay | Đường kính D = 42mm | 09 |
| 3 | Máy nén khí | 30 m3/ phút | 04 |
| 4 | Máy xúc TLGN xúc đá | Dung tích gầu xúc 5 m3 | 04 |
| 5 | Máy xúc TLGN xúc đá | Dung tích gầu xúc 2,5 m3 | 04 |
| 6 | Máy xúc gắn đầu đập thủy lực |  | 03 |
| 7 | Máy xúc lật | Dung tích gầu xúc 2 m3 | 03 |
| 8 | Ô tô tự đổ | Loại 20 tấn | 15 |

VI. Công nghệ chế biến

Khối lượng đưa vào nghiền chế biến

| TT | Đá nguyên khối đưa vào nghiền theo công suất khai thác | Trọng lượng thể tích của đá | Khối lượng đá đưa vào nghiền 1 năm (312 ngày) | Khối lượng đá đưa vào nghiền 1 ngày (16 giờ) | Khối lượng đá đưa vào nghiền 1 giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (m3/năm) | (tấn/m3 N.khối) | (tấn/năm) | (tấn/ngày) | (tấn/h) |
| 2 | 3.000.000 | 2,60 | 7.800.000 | 25.000 | 1.562,5 |

Theo tính toán, khối lượng đá đưa vào nghiền sàng phân loại sản phẩm đá là 1.562,5 tấn/giờ, Công ty sẽ lắp đặt và hoạt động 02 dây chuyền trạm nghiền đá công suất 800 tấn/giờ đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.

Đá được nổ mìn và cậy bẩy có khoảng 95% là cỡ hạt chấp nhận được qua máy xúc xúc lên ô tô chở về Trạm nghiền sàng. Còn khoảng 5% là quá cỡ nên phải nổ mìn lần 2 bằng lỗ khoan nhỏ hoặc búa phá đá thủy lực mới đủ điều kiện xúc lên ô tô được.

Khi nguyên liệu Đá được đưa về Trạm nghiền sàng chế biến, được các dây truyền đồng bộ nghiền, đập, phân loại đến các cỡ hạt và chất lượng đạt yêu cầu của thị trường thì mới cung cấp theo đơn đặt hàng.